校内自主招标文件

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号：ZC2023-A-JS013

采   购   人：成都市技师学院(成都工贸职业技术学院)

采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二〇二三年六月

## 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	37

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料	38

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	40

第七章  评标办法	70

第八章 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目	77

（拟签订合同主要条款）	77

# 第一章  投标邀请

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）因工作需求，拟对成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目进行校内自主招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

二、项目编号：ZC2023-A-JS013

- 预算金额：投标人一次性投资总金额不得低于800万元（一次性投资总金额以投标人的投标文件为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准。

四、招标项目简介：

本项目共计1个包，设置1名中标人。具体采购内容详见本文件第六章。

五、投标人参加本次采购活动应具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目的特定资格要求（投标人具有以下条件之一）：

（1）投标人具有基础电信运营资质。

（2）投标人取得基础电信运营商就本项目的合作意向书或授权书。

六、本文件获取时间：

购买本文件时间：2023年6月20日至2023年6月27日上午10:00至12:00,下午14:00至16:00。本文件售价：人民币300元/份（本文件售后不退, 投标资格不能转让）。截止时间后报名投标人的邮件不予回复。购买本文件地点：网上（邮箱）购买。

本文件获取方式(请投标人按以下要求进行报名和获取本文件)：

（一）请投标人以电子邮件的形式向邮箱1918273721@qq.com发送报名邮件，发送的邮件格式要求如下：

1.邮件标题为：XXXX(投标人名称)报名“成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目”。

2.邮件正文内容为：XXXX(投标人名称)经办人姓名：XX，联系方式：电话XXXX或手机XXXXX，邮箱：XXXX

3.邮件附件为：

加盖投标人公章的介绍信（内容包括项目名称、采购编号、经办人的姓名、联系方式）和经办人身份证正反面复印件和付款凭证（须有付款户名便于代理机构查账），以上证明材料可扫描件或照片。

（二）代理机构接收合格的报名邮件后，将会向原报名邮箱回复“报名合格”并发送该项目文件。若报名邮件为不合格邮件，也会向原报名邮箱回复“报名不合格”并告知原因。请各报名投标人注意查收。

（三）报名费收款单位：重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司。开户行：成都银行高升桥支行。银行账号：1001 3000 0057 0334。（私对公、公对公都可）。

（说明：未按要求报名的投标人或报名截止前未报名合格的投标人，不予受理）

七、投标文件递交时间、投标截止时间及开标时间(北京时间)、方式

1.投标文件递交时间：2023年6月30日10时15分至10时30分 。

2.投标截止时间及开标时间：2023年6月30日10时30分。

3.投标文件递交方式：投标截止时间前将投标文件递交至开标地点。逾时送达的以及密封包装标注不符合要求的，不予接收，其投标文件将被视为无效投标文件。本次招标不接受邮寄方式递交的投标文件。

八、投标文件递交地点及开标地点

成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼。

九、本投标邀请在中国招标投标公共服务平台上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人： 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

通讯地址：成都市郫都区红光街道港通北3路1899号

联 系 人： 王老师

联系电话： 028-64907283

采购代理机构： 重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址： 成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼

联 系 人： 孙老师

联系电话：18200233566

邮箱：1918273721@qq.com

财务室联系人：岳老师 （发票、转账等事宜）

联系电话：028-85161122转8802。

# 第二章  投标人须知

## 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 投标人一次性投资总金额不得低于800万元（一次性投资总金额以投标人的投标文件为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准。 |
| 2 | 限价要求 (实质性要求) | 投标人一次性投资总金额不得低于800万元，否则将被视为无效投标。投标人承诺的运维服务年限不得超过10年，否则视为无效投标。 |
| 3 | 投标文件份数 (实质性要求) | 1、开标一览表一份单独密封。电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘单独密封。 2、投标文件(资格性响应部分)单独密封，一式三份，其中正本一份，副本二份(资格性响应部分的正、副本密封在同一包装内)。 3、投标文件(技术、商务及其他要求响应部分)单独密封，一式二份，其中正本一份，副本二份(技术、商务及其他要求响应部分的正、副本密封在同一包装内)。 |
| 4 | 投标有效期 (实质性要求) | 开标后90天，从投标截止之日起计算。 |
| 5 | 联合体投标 (实质性要求) | 本项目不允许联合体投标。 |
| 6 | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知2.4.9 |
| 7 | 投标文件的包装、密封、标注 (实质性要求) | 详见投标人须知2.4.10 |
| 8 | 投标文件的递交 (实质性要求) | 详见本文件第一章：“十、投标文件递交时间、投标截止时间及开标时间(北京时间)、方式”和“十一、投标文件递交地点及开标地点”。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 1.本项目无标前答疑会。 2.本项目要求现场踏勘： （1）踏勘时间：2023年6月28日上午09:30，由采购人统一组织现场勘探，其他时间不受理投标人现场踏勘。 （2）查勘地址：郫都校区（成都市郫都区港通北三路1899号）和郫都西校区（成都市郫都区高店路1666号）。 （3）采购人联系人：刘小庆 （4）联系电话：028-61835088 （5）未参加现场踏勘的投标人，视为已充分知晓现场情况和采购人项目需求，自行承担全部潜在风险。 （6）投标人考察现场所产生的一切费用由投标人自行承担。 |
| 10 | 询问、质疑 | 详见投标人须知2.8 |
| 11 | 投标人投诉 | 投诉受理部门：成都市技师学院纪检监察处。 联系电话：028-64907543 联系地址：成都市郫都区红光街道港通北三路1899号。 邮政编码：611700 其他：详见投标人须知2.9 |
| 12 | 澄清和更正 | ### 详见投标人须知2.3.2 |
| 13 | 评标方法 (实质性要求) | 综合评分法(详见第七章)。 |
| 14 | 评标结果公告 | 评标结果将在中国招标投标公共服务平台上予以公告。 |
| 15 | 招标代理服务费 | 1.按照成本支出加合理利润的原则确定，本项目定额计取招标代理服务费3000元。 2.收取方式：中标通知发出后二个工作日内由中标供应商一次性支付至采购代理机构。 3.账号信息 收款单位：重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司 开户行：成都银行高升桥支行 银行账号：1001 3000 0057 0334 |
| 16 | 领取中标通知书 | 缴纳招标代理服务费后，中标供应商自行领取中标通知书的，凭加盖中标人公章的转账凭证（代理服务费）复印件到采购代理机构财务处领取中标通知书。联系人：岳老师，联系电话：028-85161122、028-83418097转8802。 |
| 17 | 履约保证金 (实质性要求) | 1.履约保证金共100万元。投标人在接到中标通知书后7个日历天内，以银行转账形式向采购人一次性提交履约保证金100万元，其中70万元在通过正式验收后无息退还，剩余30万元在运维服务期满后视履约情况部分或全部无息退还。未及时或未足额缴纳履约保证金的，取消其中标资格，按评分排名顺序重新确定中标人。 2.履约保证金汇入的银行及账号： 收款账号：成都市技师学院 开户行：工行四川成都分行郫都红光支行 银行账号：4402054609100031151 3.正式验收通过后，投标人凭“履约保证金收据”、“履约保证金退还申请”、“采购项目履约验收报告”等凭据办理应退部分履约保证金的无息退还。采购人收到投标人提交的申请资料并审核通过后，30个日历天内将履约保证金70万元原路无息退还投标人。 4.运维服务期满后，投标人凭“履约保证金收据”、“履约保证金退还申请”等凭据办理应退部分履约保证金的无息退还。采购人收到投标人提交的申请资料并审核通过后，30个日历天内视履约情况部分或全部无息退还投标人。 5.投标人缴纳履约保证金后，因自身原因被取消中标资格或在中标公示期满之日起30个日历天（含法定节假日）未能按招投标文件签订合同的，其全部履约保证金不予退还；若投标人未按合同要求履行部分或全部义务的，其履约保证金视违约情况予以部分或全部扣除。 6.运维服务期间，投标人未按要求履行合同而导致履约保证金被部分或全部扣除的，应在接到采购人书面通知30个日历天内缴纳或补足履约保证金，否则视为投标人违约。 |
| 18 | 其他注意事项(实质性要求) | 1.本文件实质性条款以“★”标示或直接文字标示，实质性条款不允许有负偏离。 2.本项目不接受分包以及转包。 |

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

本文件仅适用于本次校内自主招标项目。

### 2.2.2有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依规进行采购的事业单位，本次招标的采购人是成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）。甲方是成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）。“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是重庆招标采购（集团）有限责任公司。

- “投标人”、“供应商”、“乙方”均系指按本文件要求报名并成功领取本文件，拟参加投标和向采购人提供服务的投标人。

三、本文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

四、本文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

### 2.2.3合格的投标人应具备以下条件(实质性要求)：

（1）本文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了本文件的。

（4）投标人投标现场所递交投标文件的投标人名称必须与报名供应商名称一致。

### 2.2.4投标费用(实质性要求)

投标人自行承担参加投标的全部费用。

### 2.2.5充分、公平竞争保障措施(实质性要求)

（1）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

（2）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（3）利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 2.3本文件的构成

### 2.3.1 本文件的构成

一、本文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。本文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求，招标投标程序，有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

二、投标人应认真阅读和充分理解本文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对本文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2本文件的澄清和修改

- 提交投标文件截止之日前，采购人可以对已发出的本文件进行必要的澄清或者更正。

- 澄清或者更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构须在本文件要求的提交投标文件截止前二个工作日进行，不足二个工作日，采购人或代理机构顺延提交投标文件截止时间。

三、澄清或者更正内容采购人或代理机构以书面形式、电子邮箱、网站披露等其中至少一种方式通知所有报名成功的投标人；若推迟开标时间，采购人或代理机构应挂更正公告，并以邮件或电话等联系方式联系告知所有投标人。投标人因自身原因未及时查阅、下载而导致的一切后果，均由投标人自行承担。

四、该澄清或者更正的内容作为本文件的组成部分。

## 2.4投标文件

### 2.4.1投标文件的语言(实质性要求)

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文(说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外)。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评审委员会可将其视为无效材料。

### 2.4.2计量单位(实质性要求)

除技术参数及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3投标货币(实质性要求)

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 2.4.4联合体投标(实质性要求)

本次校内自主招标活动不接受联合体投标。

### 2.4.5知识产权(实质性要求)

- 投标人在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.4.6投标文件的组成

投标人应按照本文件的规定和要求编制投标文件。

投标人根据本文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格性响应部分(实质性要求)：

- （一）具有独立承担民事责任的能力：

提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（注：已实行三证合一的只需提供营业执照副本复印件）并加盖投标人公章；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(三)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(五)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(六)法律、行政法规规定的其他条件：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(七)本项目的特定资格要求（投标人具有以下条件之一）：

（1）投标人具有基础电信运营资质：提供有关资质证明材料复印件并加盖投标人公章；

（2）投标人取得基础电信运营商就本项目的合作意向书或授权书：提供意向书或授权书复印件并加盖投标人公章。

注：1.请各投标人严格按照上述要求将提供的材料编入资格性响应部分并按照本文件的要求进行印制、签署、包装、密封、标注。

2.评审委员会在进行资格性审查时，只会审查投标人单独封装的资格性响应部分。若投标人漏装、错装资格审查材料，责任由投标人自行承担。

二、技术、商务及其他要求响应部分：

- 报价部分(实质性要求)

- 开标一览表

投标人须提供单独密封的开标一览表一份，用于开标时唱标。本次招标报价要求：

(1)本项目所有软硬件及配套设施的购置、建设、安装、调试、运营、维护、维修、更换、更新、升级等费用全部由投标人承担，采购人不承担任何费用。

(2)投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3)在招标采购中，投标文件报价出现前后不一致的，除本文件另有规定外，按照下列规定修正：

(4)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(5)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(6)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(7)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(8)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.技术部分

投标人按照本文件要求做出的技术要求应答，主要是针对招标项目的技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术要求应答包括下列内容：

- 技术要求应答表；

- 建设运维运营方案；

- 投标人认为需要提供的文件和资料；

3.商务部分

投标人按照本文件要求提供的有关文件及证明材料。应包括但不限于以下内容)：

(1)投标函

(2)投标人基本情况表：

(3)商务要求应答表：

(4)证明投标人业绩的有关资料复印件；

(5)投标人认为需要提供的文件和资料。

- 其他部分

(1)投标人按照本文件要求作出的其他应答和承诺。

注：

1.本文件第3章已提供投标文件密封格式、封面格式，请投标人按照格式内容进行填写。

2.投标人须提供单独密封的开标一览表一份，用于开标时唱标。本文件第3章中已提供格式，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分。

### 2.4.7投标文件格式

- 投标人应按照本文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 2.4.8投标有效期(实质性要求)

- 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

- 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

### 2.4.9投标文件的印制和签署

投标文件应根据本文件的要求制作、签署、盖章。

一、(实质性要求)投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。

二、投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、招标编号、(资格性响应部分/技术、商务及其他要求响应部分)投标人名称以及“正本”或“副本”字样。

三、投标文件统一用A4幅面纸印制(表、图及证件可以除外)(实质性要求)。

四、投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写(实质性要求)。

五、投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人授权的代理人在本文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人(法定名称)章(鲜章)，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替](实质性要求)。

六、投标文件正、副本应逐页盖章。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准(实质性要求)。

七、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字(实质性要求)。

八、投标文件正本、副本应胶装成册(不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外)(实质性要求)。

说明：本文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件或扫描件。

### 2.4.10投标文件的包装和密封、标注(实质性要求)

一、密封袋要求

(一)密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上应分别标上“开标一览表”、“资格性响应部分”、“技术、商务及其他要求响应部分”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目名称、项目编号、投标日期，并在封口处加盖投标人公章。

(二)未按照本文件要求密封的投标文件，将被采购人拒收。

二、开标一览表须单独密封。电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘单独密封。

三、投标文件的资格性响应部分和技术、商务及其他要求响应部分。

- 资格性响应部分应单独密封，并注明资格性响应部分；

- 技术、商务及其他要求响应部分应单独密封，并注明技术、商务及其他要求响应部分；

- 资格性响应部分的正、副本密封在同一包装内；技术、商务及其他要求响应部分的正、副本密封在同一包装内。

四、投标文件外层封面格式应参照本文件第3章。

五、未密封的投标文件，采购人应当拒收。

### 2.4.11投标文件的递交

一、投标文件递交时间及截止时间、递交地点及开标地点、开标时间、递交方式详见“第一章投标邀请”，投标截止时间前将投标文件递交至开标地点。

二、因本文件的澄清或修改推迟投标截止日期的，按采购人通知修改的时间递交。

三、逾时送达的以及密封包装标注不符合要求的，采购人或代理机构有权拒收。

四、递交投标文件时，报名投标人和本文件的文号应当与投标人名称和本文件的文号一致。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称和本文件的文号，只是封面文字错误的，可以在评标过程中要求投标人进行澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

五、本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 2.4.12投标文件的补充、修改

一、在投标截止时间之前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改，并按2.4.11的要求重新递交投标文件。

二、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 2.4.13投标文件的撤回

一、在投标截止时间之前，投标人递交投标文件后可对其投标文件进行撤回。撤回后如需再次参加投标，投标人应按2.4.11的要求重新递交投标文件。

二、在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

## 2.5开标、评标和中标

### 2.5.1开标

- 采购人或代理机构在本文件规定的时间和地点组织开标，邀请投标人或其推选的代表参加，投标人或其推选的代表参加开标应签到。

- 开标时应有监督人员对开标现场进行监督。

- 开标时，由投标人或其推选的代表对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由采购人或代理机构负责开标的工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和本文件规定的需要宣布的其他内容。

- 在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人或其推选的代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对唱标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录。投标人或者其推选的代表不签字又不提出异议(当场提供书面异议材料)的，视同认可唱票内容和结果，且不得干扰、阻挠开(唱)标、评标工作。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 唱标时，投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 投标文件中相关内容与唱标的“开标一览表”不一致的，以唱标的“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 无论何种原因，在开标时没有唱标的投标文件在评标时将不予考虑。采购人或代理机构对此不承担任何责任。

### 2.5.2评标

详见本文件第七章。

### 2.5.3中标通知书(实质性要求)

- 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有相关法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人在取得认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 2.6签订及履行合同和验收

### 2.6.1签订合同(实质性要求)

- 中标人在收到发出的《中标通知书》后，应在30天内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对本文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。也可以选择重新开展采购活动。

- 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 2.6.2合同转包/分包(实质性要求)

本项目不允许转包和分包。

### 2.6.3履约保证金(实质性要求)

详见第六章

### 2.6.4履行合同

- 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

### 2.6.5验收(考核)标准及方法

详见第八章

## 2.7投标纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告学院纪检监督部门。

### 2.7.1投标人参加投标不得有下列情形(实质性要求)

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人、其他投标人恶意串通；

五、向采购人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

八、未按照本文件确定的事项签订采购合同；

九、将采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

十三、在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

十五、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十六、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十六条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

### 2.7.2保密

一、不得透露有关在采购人处报名的潜在投标人的任何情况。有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

二、根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第三款、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(国家工商行政管理局令第86号)第二条之规定，不为公众所知悉、具有商业价值和实用性、能为权利人带来经济利益、并经权利人采取保密措施的标书内容(虚假材料除外)属于商业秘密范畴，受法律保护。采购人及其工作人员以及评审专家，不得未经权利人同意，向第三人泄露投标人投标文件、响应文件内容。

投标人未经权利人同意，直接或者间接非法通过采购人或代理机构及其工作人员以及评审专家、采购人代表获取其他投标人投标文件、响应文件内容，以此作为证明材料进行质疑投诉的，该证明材料不得作为认定质疑投诉事项的证据，质疑应当驳回。

### 2.7.3回避(实质性要求)

在采购活动中，采购人员(在采购活动中需要回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人)及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

(二)参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

(三)参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(四)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五)与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑(实质性要求)

一、投标人对本文件进行询问或质疑的截止时间为距离开标截止前一个工作日邮件递交。

二、投标人对中标结果进行质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起二个工作日内书面递交。

三、投标人质疑不得超出本文件、采购过程、采购结果的范围，投标人针对同一采购程序环节的质疑应在上述时限期内一次性提出。未按要求的采购人或代理机构不予接收。

四、投标人提出询问、质疑的方式以及提供的资料。

(一)询问、质疑方式：以邮件形式向原报名邮箱发送，邮件标题XX投标人对XX项目的询问函或质疑函

(二)询问、质疑应当提供的资料(加盖投标人公章)：

请在邮件附件中提供书面询问函或质疑函扫描件。

《询问函》或《质疑函》应当包括下列内容：

1.法定代表人授权委托书1份(委托代理人办理询问或质疑事宜的需提供)，须加盖公章；

2.1投标人若为企业法人：提供“营业执照”复印；2.2若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印；2.3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印；2.3若为自然人：提供“身份证明材料”复印，以上复印件为1份；

3.法定代表人身份证复印件1份；

4.委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理询问或质疑事宜的需提供)；

5.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

6.询问或质疑项目的名称、编号；

7.具体、明确的询问或质疑事项和与询问或质疑事项相关的请求；

8.询问的具体事项或针对质疑事项必要的证明材料；

9.提出询问或质疑的日期。

五、采购人在收到符合规定的询问函或质疑函后，会以邮件的形式回复。

六、投标截止后，除评审委员会要求提供的以外，不接受投标人及与投标人有关的第三方递交的材料。

### 2.9投诉

投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后五个工作日内向成都市技师学院纪检监察处提起投诉。联系电话：028-64907543。联系地址：成都市郫都区红光街道港通北三路1899号。邮政编码：611700。

# 第三章  投标文件格式

## 3.1密封袋格式

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号： ZC2023-A-JS013

(开标一览表/资格性响应部分

/技术、商务及其他要求响应部分/电子文档)

投标人名称：XXXX(加盖公章)

日      期：XXXX年XX月XX日

注：1.开标一览表应单独封袋，电子文档U盘应单独密封。

2.资格性响应部分应单独封袋。

3.技术、商务及其他要求响应部分应单独封袋。

## 3.2资格性审查部分

### 3.2.1投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

(资格性响应部分)

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号： ZC2023-A-JS013

投标人名称：XXXX(加盖公章)

日      期：XXXX年XX月XX日

注：投标人可参照该格式制作投标文件封面，投标文件封面应包括项目名称、项目编号、投标人名称、注明为“正本”或“副本”字样。

### 3.2.2关于投标人资格申明的函

致：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

关于我方对成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目(项目编号：ZC2023-A-JS013)的校内自主招标，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、投标人名称及概况：

(一)投标人名称：XXXX

(二)地址：XXXX   邮编：XXXX    传真/电话： XXXX

(三)成立日期或注册日期：XXXX

(四)法定代表人姓名：XXX

二、开户银行名称：XXXX

地址：XXXX

账号：XXXX

投标人名称：  XXXX(加盖公章)

日    期：XXXX年XX月XX日

### 3.2.3具有独立承担民事责任的能力：

提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（注：已实行三证合一的只需提供营业执照副本复印件）并加盖投标人公章。

### 3.2.4声明

致：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

我单位作为成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目(项目编号：ZC2023-A-JS013)的投标人，在此郑重声明：

一、我单位(说明：填写“具有”或“不具有”)良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我单位(说明：填写“具有”或“不具有”)履行合同所必须的设备和专业技术能力；

三、我单位(说明：填写“有”或“没有”)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

四、我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中(说明：填写“没有”或“有”)重大违法记录。

五、我单位(说明：填写“符合”或“不符合”)法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的相关供应商：(说明：填写“无”或“(一)供应商名称１；(二)供应商名称２；(三)……”) 。

- 七、我单位(说明：填写“有”或“没有”)与其他供应商组成联合体参加本次采购活动。

特此声明。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

日      期：XXXX年XX月XX日

## 3.3开标一览表

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号：ZC2023-A-JS013

| 序 号 | 标的名称 | 投标报价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网改造及运维服务 | 一次性投资总金额为人民币 万元， (大写： )。 |  |
| 运维服务年限： |  |  |  |

注：(1)本项目所有软硬件及配套设施的购置、建设、安装、调试、运营、维护、维修、更换、更新、升级等费用全部由投标人承担，采购人不承担任何费用。一次性投资总金额指投标人一次性完成采购人郫都校区和郫都西校区校园网改造的所有费用（包含软硬件及配套设施购置、建设、安装、调试的总费用，不包含投标人的投资利息、运维服务期运营成本以及本项目软硬件及配套设施维护、维修、更换、更新、升级等相关费用，以中标投标人承诺的一次性投资总金额为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准，审计费用由投标人承担，可计入一次性投资总金额。

(2)“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/代理人签字并盖投标人公章，否则作无效投标处理。

(3)“开标一览表”单独密封，用于开标。

(4)投标人一次性投资总金额不得低于800万元，否则将被视为无效投标。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

## 3.4技术、商务及其他要求响应部分

3.4.1投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

(技术、商务及其他要求响应部分)

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号：ZC2023-A-JS013

投标人名称：XXXX(加盖公章)

日      期：XXXX年XX月XX日

注：投标人可参照该格式制作投标文件封面，投标文件封面应包括项目名称、项目编号、投标人名称、注明“正本”或“副本”字样。

### 3.4.2法定代表人/单位负责人授权书

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）：

本授权声明：XXXX(投标人名称) XXXX(法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权 XXXXX (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目(项目编号：ZC2023-A-JS013)”投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

| 法定代表人/单位负责人身份证正面复印件 | 法定代表人/单位负责人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

| 授权代表身份证正面复印件 | 授权代表身份证背面复印件 |
| --- | --- |

法定代表人/单位负责人：XXXX(签字或盖章)

授权代表：XXXX(签字或盖章)

投标人名称：XXXX(加盖公章)

投标日期： XXXX年XX月XX日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 3.4.3法定代表人/单位负责人证明书

XXXX(法定代表人姓名)在   XXXX (投标人名称)处任XXXX(职务名称)职务，是  XXXX(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

| 身份证正面复印件 | 身份证背面复印件 |
| --- | --- |

投标人名称：XXXX(加盖公章)

日期：20XX 年XX月XX日

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 3.4.4开标一览表

项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

项目编号：ZC2023-A-JS013

| 序 号 | 标的名称 | 投标报价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网改造及运维服务 | 一次性投资总金额为人民币 万元， (大写： )。 |  |
| 运维服务年限： |  |  |  |

注：(1)本项目所有软硬件及配套设施的购置、建设、安装、调试、运营、维护、维修、更换、更新、升级等费用全部由投标人承担，采购人不承担任何费用。一次性投资总金额指投标人一次性完成采购人郫都校区和郫都西校区校园网改造的所有费用（包含软硬件及配套设施购置、建设、安装、调试的总费用，不包含投标人的投资利息、运维服务期运营成本以及本项目软硬件及配套设施维护、维修、更换、更新、升级等相关费用，以中标投标人承诺的一次性投资总金额为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准，审计费用由投标人承担，可计入一次性投资总金额。

(2)“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/代理人签字并盖投标人公章，否则作无效投标处理。

(3)“开标一览表”单独密封，用于开标。

(4)投标人一次性投资总金额不得低于800万元，否则将被视为无效投标。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.5技术要求应答表

1.技术要求应答表（第六章6.3（二）技术要求）

| 序号 | 本文件条目号 | 本文件的要求 | 投标文件的应答 | 说明(是否偏离) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）若无偏离，以上表格可不一一列出视为完全响应；若有偏离，投标人必须按照招标项目技术参数及要求的顺序对应填写并据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

（2）若采购人在项目实施中发现中标人虚假响应，则采购人有权单方面终止合同，并没收中标人的全部履约保证金且追索中标人由此给采购人造成的一切损失。

2.项目建设清单应答表（第六章6.3（三）项目建设清单）

| 序号 | 本文件条目号 | 本文件的要求 | 投标文件的应答 | 说明(是否偏离) | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）不管是否有偏离，投标人必须按照招标项目技术参数及要求的顺序对应填写并据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

（2）若采购人在项目实施中发现中标人虚假响应，则采购人有权单方面终止合同，并没收中标人的全部履约保证金且追索中标人由此给采购人造成的一切损失。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.6投标函

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）：

我方全面研究了成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目(项目编号：ZC2023-A-JS013)的校内自主招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX姓名、职务)  代表我方 XXXX(投标人名称) 全权处理本项目投标的有关事宜。

  - 我方自愿按照本文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价以《开标一览表》为准。

  - 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

  - 我方已知晓全部本文件的内容，包括修改文件(如有)以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

  - 投标有效期为从投标截止之日起90天。

  - 我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

  - 我单位联系方式：XXXX

地    址：XXXX

传    真：XXXX

邮政编码：XXXX

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.7廉洁诚信承诺书

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据本文件要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 不以任何方式行贿采购人的工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，包括但不限于以下方式：

- (1)不以任何形式向采购人的工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

- (2)不组织、不邀请采购人工作人员参加旅游、高消费娱乐健身或到禁止召开会议的风景名胜区参加培训会议。

- (3)不利用代理商或中间人行贿。

- (4)不直接或间接向采购人工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供全职或兼职岗位包括代理人、顾问等。

- (5)不与采购人的工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人发生任何借款/贷款往来。

- (6)不向采购人的工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人输送不正当利益，或拉拢其参利益分配。

- (7)杜绝相关法律法规明确规定为行贿的行为。

    - 支持采购人廉政风险防控体系建设。若采购人的工作人员在日常业务过程中有索贿行为，我单位必须拒绝，并向采购人纪检监察部门投诉。若我单位对采购人的工作人员的索贿行为不拒绝、不申报，或满足其要求，则该行为应视为我单位的行贿行为。

    - 在业务往来过程中，坚持诚信原则，我单位保证：

- (1)提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等保证真实、准确。

- (2)严格遵守做出的承诺、双方签署的合同、协议和备忘录等，不隐瞒任何可能对采购人利益造成影响的信息，积极配合采购人各项监督工作。

- (3)在投标活动中无参与串标或围标的行为。

对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.8投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.9商务要求应答表

| 序号 | 本文件条目号 | 本文件的要求 | 投标文件的应答 | 说明(是否偏离) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.若无偏离，以上表格可不一一列出视为完全响应；若有偏离，投标人必须按照招标项目商务要求的顺序对应填写并据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

2.若采购人在项目实施中发现中标人虚假响应，则采购人有权单方面终止合同，并没收中标人的全部履约保证金且追索中标人由此给采购人造成的一切损失。

3.若投标人的方案等与商务应答不一致，以最优的为准。

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.10业绩一览表

| 年份 | 业绩 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托方 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |

投标人名称：XXXX(加盖公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX(签字或盖章)

日      期：XXXX年XX月XX日

### 3.4.11建设运维运营方案(格式自拟)

### 3.4.12本文件要求的其他资料(格式自拟)

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目的特定资格要求（投标人具有以下条件之一）：

（1）投标人具有基础电信运营资质。

（2）投标人取得基础电信运营商就本项目的合作意向书或授权书。

注：投标人在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。若虚假响应，取消中标资格。

重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：根据财库〔2022〕3 号文件关于“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对投标人进行信用记录查询。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人）的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

- （一）具有独立承担民事责任的能力：

提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（注：已实行三证合一的只需提供营业执照副本复印件）并加盖投标人公章；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(三)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(五)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(六)法律、行政法规规定的其他条件：

提供承诺函原件并加盖投标人公章。

(七)本项目的特定资格要求（投标人具有以下条件之一）：

（1）投标人具有基础电信运营资质：提供有关资质证明材料复印件并加盖投标人公章；

（2）投标人取得基础电信运营商就本项目的合作意向书或授权书：提供意向书或授权书复印件并加盖投标人公章。

- 注：1.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对投标人进行信用记录查询。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人）的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

2.以上要求提供的相关证明材料须加盖投标人公章，否则其资格审查作未通过处理。

3.本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若投标人未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

4.投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

- 6.1项目概况

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）现有教职员工约1000人，学生10000余人，共有6个校区。校园网改造及运维服务项目涉及郫都校区（郫都区港通北三路1899号）和郫都西校区（郫都区高店路1666号），两个校区占地合计超过500亩，共有教学楼、实训楼、图书馆等楼宇30余栋，学生公寓11栋（约2000间学生宿舍），以及体育场和校内道路等公共区域。

郫都校区和郫都西校区学生公寓通信网络运维服务原由中国移动提供，未接入学校校园网络统一管理，学生无法直接访问校内资源。学校与中国移动相关信息化合作协议已到期，目前还有部分学生在使用中国移动融合宽带套餐。为进一步扩大办学规模，学校正在筹划新校区，郫都西校区在新校区建成后可能搬迁，具体时间视学校新校区筹建进度而定。

依照教育部办公厅教科信厅函〔2021〕33号文件精神，为改善学校基础网络环境和网络安全管理技术条件，提高学校网络管理和服务质量，进一步提升师生上网体验，满足教学、科研、管理服务需求，推动学校“双高”和“三名工程”建设，充分发挥社会力量在推进校园信息化建设中的作用和市场配置资源的优势，通过公开招标方式引入运维服务商全额出资为学校郫都校区和郫都西校区提供校园网络建设、运营维护服务，共同推进学校信息化发展。

本项目的校园网指学校郫都校区、郫都西校区范围内组建的校园局域网（含有线和无线WIFI），不包含学校其他专用业务网络（金财网、教育科研网等）。

- 6.2采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络中心机房环境建设 | 项 | 1 | B07000000 |
| 2 | 模块化机柜系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 3 | 封闭冷通道系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 4 | 配电系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 5 | 制冷系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 6 | 动环监控系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 7 | 防雷接地工程 | 套 | 1 | B06020600 |
| 8 | 机房综合布线系统 | 项 | 1 | B06020600 |
| 9 | 气体消防系统 | 套 | 1 | B06020600 |
| 10 | 机房供配电线缆及配套设备 | 套 | 1 | B06020600 |
| 11 | 综合安全网关 | 台 | 1 | A02010301 |
| 12 | 上网行为管理 | 台 | 1 | A02010311 |
| 13 | 校园统一出口 | 台 | 1 | A02010201 |
| 14 | 郫都校区核心设备 | 台 | 1 | A02010202 |
| 15 | 郫都西校区核心设备 | 台 | 1 | A02010202 |
| 16 | 24口汇聚交换机 | 台 | 17 | A02010202 |
| 17 | 48口汇聚交换机 | 台 | 14 | A02010202 |
| 18 | 24口POE交换机 | 台 | 84 | A02010202 |
| 19 | 48口POE交换机 | 台 | 2 | A02010202 |
| 20 | 8口POE交换机(万兆光模块) | 台 | 33 | A02010202 |
| 21 | 8口POE交换机(千兆光模块) | 台 | 387 | A02010202 |
| 22 | 宿舍区ONU(带WIFI) | 个 | 2062 | A02010205 |
| 23 | 分光器 | 个 | 73 | A02010204 |
| 24 | 高密AP | 个 | 441 | A02010205 |
| 25 | 普密AP | 个 | 423 | A02010205 |
| 26 | 面板AP | 个 | 357 | A02010205 |
| 27 | 室外AP | 个 | 26 | A02010205 |
| 28 | 安全威胁发现与运营管理平台 | 台 | 1 | A02010399 |
| 29 | 探针 | 个 | 1 | A02010399 |
| 30 | 无线控制器 | 台 | 1 | A02010299 |
| 31 | 多功能智慧屏 | 台 | 1 | A02021104 |
| 32 | 智慧屏 | 台 | 2 | A02021199 |
| 33 | AAA认证与计费系统 | 套 | 1 | A08060303 |
| 34 | 智能DNS系统 | 套 | 1 | A08060303 |
| 35 | SDN智能管理系统 | 套 | 1 | A08060303 |
| 36 | SDN智能管理系统服务器 | 台 | 1 | A02010104 |
| 37 | 网络资产监测管理系统 | 套 | 1 | A08060303 |
| 38 | 数据备份系统 | 套 | 1 | A08060303 |
| 39 | 综合布线及系统集成 | 项 | 1 | C16020200 |

- 6.3技术要求

（一）本项目场所名称及位置

本项目中以下场所具有特定的地址和位置，在项目中提及下列场所名称时，与地址或位置相关的建设要求，均适用于下表对应的详细地址和位置。

| 场所名称 | 详细地址和位置 |
| --- | --- |
| 郫都校区 | 郫都区港通北三路1899号 |
| 郫都西校区 | 郫都区高店路1666号 |
| 网络中心机房 | 郫都校区图书馆205室 |
| 数据中心机房 | 郫都校区教学实训楼D908 |
| 教学实训楼汇聚层 | 郫都校区教学实训楼D907 |
| 教学区 | 郫都校区和郫都西校区所有教室（实训室）所在区域 |
| UPS间 | 郫都校区图书馆102室 |
| 郫都西校区核心交换层 | 郫都西校区二实训楼302室 |

（二）★技术要求（实质性条款）

## 校区间专线建设要求

郫都校区和郫都西校区通过专网实现连接，两校区间实现统一身份认证，从郫都校区统一出口。专网可采用建设物理光纤或者通过租赁电信运营商虚拟专线实现。若专网通过租赁电信运营商专线实现，应确保专线带宽根据郫都校区和郫都西校区之间网络通信需要动态配置，确保两校区间峰值流量不高于配置带宽的80%。

## 网络中心机房建设要求

参照三级等保及国家有关标准和规范的要求，对网络中心机房进行改造，包括机房装修、模块化机房建设、综合布线、机房配电、防雷接地、空调新风系统建设、气体消防建设、微动环监控建设等。

## 网络及网络安全运维中心建设要求

3.1校园统一安全出口：在校园网出口边界串联部署综合安全网关，旁路部署上网行为管理各1台，进行隔离和访问控制。

3.2管理区：建设安全威胁发现与运营管理平台，智能DNS系统，SDN智能管理系统、网络资产监测管理系统等，助力采购人简便管理。

3.3智能运维管理中心：建设SDN智能管理系统，实现对本项目建设ICT设备的统一运维管理，以及学校原有网络设备的统一监控。

3.4统一身份认证：部署BRAS设备和AAA认证计费系统，实现郫都校区及郫都西校区的统一认证（同时实现准入和准出），实现师生有线无线统一认证计费，准入与准出一次完成，访问校内网络不计费、访问校外网络计费。

## 统一规划设计要求

4.1要求本次项目SDN智能管理系统与网络设备（包含交换机、路由器、PON设备、无线设备）适配，实现自动识别上线、业务配置下发、故障设备一键替换。

4.2要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项交换机）实现设备联动，达到流量阻断和主机隔离效果。

4.3要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项目无线控制器实现联动，将危险终端加入无线控制器黑名单。

4.4要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台向SDN智能管理系统同步告警信息，实现一个平台统一告警。

4.5要求本次项目校园统一出口（Bras设备）与AAA认证计费系统进行联动，实现全校用户统一准入准出。

4.6要求本次项目综合安全网关与交换机设备、上网行为管理设备下发黑名单，实现访问控制联动。

## 骨干线路铺设要求

5.1郫都校区从网络中心机房核心层到教学实训楼汇聚层及数据中心机房均通过48芯室外单模光纤连接，到其余各楼栋汇聚层通过24芯室外单模光纤连接。教学区从楼栋汇聚层到楼层弱电井接入层使用8芯室内单模光纤连接，从楼栋汇聚层到教室接入层通过4芯室内单模光纤连接。宿舍区分光器通过2芯皮线光缆连接入室ONU设备。

5.2郫都西校区核心交换层到各楼栋汇聚层通过24芯室外单模光纤连接。教学区从楼栋汇聚层到楼层弱电井接入层使用8芯室内单模光纤连接，从楼栋汇聚层到教室接入层通过4芯室内单模光纤连接。宿舍区分光器通过2芯皮线光缆连接入室ONU设备。

## 教学和办公区域有线网和无线网建设要求

6.1教学区域采用以太网全光方案，采购人指定33个教学场所采用8口POE交换机万兆接入，其余教室8口POE交换机千兆接入，使用高密AP进行教学区wifi6无线覆盖，同时完成相关综合布线工作。

6.2办公区域按面积及人员数量不同配置相应的无线AP，1间办公室内至少1个信息点。其中容量4人及以下办公室采用弱电井POE交换机+面板AP(至少含4个有线接口)。教学区4人以上大办公室要求配置入室交换机及相应AP，同时完成相关综合布线工作。

6.3楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

## 宿舍区有线网和无线网建设要求

7.1学生宿舍区采用PON网络技术，下行采用1分32的分光比到每间学生宿舍，ONU自带4个千兆电口和WiFi6功能，实现宿舍有线和无线覆盖，可以被后端控制器管理，便于采购人对整体网络的调优规划。

7.2在每间宿舍的室内适当位置安装1台壁挂设备盒，将ONU设备固定放置于壁挂设备盒内，施工需要考虑电源线路的敷设，从弱电间将220V交流电转化为低压直流电传输到每间宿舍。

7.3每栋楼安装可承载本次项目设备的机柜，放在合适楼层的弱电井内，内装分光器、ODF架等设备。

7.4楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

## 公共场所无线建设

8.1图书馆、体育场馆、学生活动中心、会议室、食堂等人员聚集、人流量较大的相关场所安装相应数量的AP，满足使用需求，同时完成相关综合布线工作。

8.2针对新建的无线AP，安装相应数量的POE交换机，以满足AP的供电和通信需求。

8.3所有网线采用六类非屏蔽双绞线，每台新安装的交换机配置相应数量的理线架。根据每栋楼的实际情况，需要新装可承载本次项目设备的机柜。楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

## IPv6要求

要求所有网络设施均支持IPv6，实现全部网络设备的接入、管理、运维保障等以及网络支撑平台全业务均支持IPv4/IPv6双栈正常运行(含基于IPv6的网络安全配置部署和运维管理)，IPv6改造方案规划和实施，逐步过渡到全业务通信IPv6化。

## 身份认证要求

10.1准入要求：所有用户需要先实名认证然后才能接入网络。

10.2准出要求：

10.2.1出口管控：对访问互联网流量能够基于用户身份、类型和用户出口服务类型进行带宽分配和出口选择。

10.2.2运营商对接管控：对于运营商用户能够根据运营商下发的带宽控制信息动态配置用户带宽和出口。

## 运维管理要求

11.1网络监控兼容性：要求至少能监控本次项目所有网络及相关设备（包括OLT及ONU、AP、交换机、路由器等），及学校现有支持SNMP等协议的网络设备。

11.2网络拓扑管理：提供网络结构的统一视图，通过拓扑图展示对整个网络组网的查看及监控。可以查看设备具体信息详情及链路关系，实现对已有传统网络的监控和流量可视化。

11.3 PON光网络管理：提供统一的入口对于PON网络中的OLT设备、OLT单板、OLT接口、分光器、ONU设备、UNI下行口全方位的配置和管理，可以通过SNMP协议查询OLT设备上的OLT、ONU等设备的运维类配置，支持配置分光器下接的ONU、上接的OLT接口、分光比、插损值等信息，并可以在拓扑上进行展示，以方便采购人对实际组网信息的维护，简化PON网络的部署和运维难度。

11.4设备上线管理：提供本次项目网络设备自动化上线功能，大量的设备上线工作，完全由自动化完成，管理员仅需要规划网络配置参数，不需要手工配置命令行。

11.5配置管理：可以对本次项目各种网络设备的配置和软件进行统一的管理，提供对配置文件和设备软件的统一展示、部署/升级、备份、恢复、基线等功能，以手工操作、创建任务等方式，实现对配置文件和设备软件的灵活配置与高效管理。

11.6性能监控：提供本次项目网络设备统一采集和查看设备性能数据的功能，管理员可以查看设备当前的运行状况，也可以查看设备运行状况的历史数据。通过对性能历史数据的采集分析，可观察到网络性能的变化趋势，了解网络运行的基本情况和性能状态，找出影响性能的瓶颈，为规划和调整网络提供参考。包括设备平均CPU利用率、设备平均内存利用率、设备响应时间和当日不可达性比例等。

11.7有线无线一体化：实现网络中的AC、AP、移动终端等无线设备与有线设备进行一体化集中管理。网络资源通过多种视图进行查看，视图内分组管理，将规模巨大的无线接入设备有效组织，便于管理员维护。

11.8无线管理：可以直接在拓扑图中对移动终端的信息进行查看，包括MAC地址、信号强度、在线时长、流量、发射速率集、协商速率、RSSI、SSID、使用信道、所在AC设备、所在AP设备等。

（三）项目建设清单

| 序号 | 标的 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络中心机房环境建设 | - 地面装饰：所有架空地板区域刷防尘防潮漆、做保温、铺设静电地板。精密空调下方做防水槛。 - 墙面装饰：窗户贴窗户纸。内部四周做彩钢板，(钢板厚度≥0.5mm、石膏板厚度≥12mm)，内填岩棉:含边条、龙骨、踢脚线等安装所需辅材。 - 顶面装饰：刷两次防尘防潮漆，做微孔防尘吊顶。吊顶面层材料:铝合金,规格:600mm长*600mm宽*1.0mm厚,颜色:浅色，配置600mm*600mm平板灯≥9套。 - 甲级防火门2个，尺寸2000mm*900mm，防火型，灰白色,含五金配件及安装服务；配备门禁系统 (IC卡、密码、人脸三合一)。 - 整改机房供水工程，供空调工作使用。 - 模块化机房布局图（仅供参考）: | 1 | 项 |
| 2 | 模块化机柜系统 | - 配置服务器机柜≥11台，服务器机柜尺寸：600mm宽*1100mm深*2000mm高(42U)。 - ▲承载能力：机柜静态承载能力≥2600kg。 - 前门：单开网孔门散热面积≥70％；后门：双开网孔门散热面积≥70％。 - 采用不少于9折的一次滚轧成型型材；整体焊接式框架结构；型材厚度≥2.0mm；立柱钢板厚度≥2.0mm，丝印清晰的U位标识。机柜涂层厚度在60-90µm之间，磨砂纹理；表面折角处无皱纹、无裂纹、无毛刺、无焊接等痕迹。 - 每柜配置≥1块固定托盘；托盘承重≥100kg，并开有通风孔；L型托架1副(2只，左右各1)，托架承重≥50kg ，尺寸随柜体。 - 每台机柜配置≥2条PDU，PDU安装后不能阻挡服务器设备的安放，采用工业连接器连接，规格为单相≥32A，每个PDU≥20个GB10A插孔，≥4个GB16A插孔。 | 1 | 套 |
| 3 | 封闭冷通道系统 | - ▲密闭通道由机柜、端门、天窗、密封板及其他安装附件构成，密闭通道采用全模块式设计；密闭通道外形尺寸宽度≤3400mm，高度≤2300mm。 - ▲配置双开钢化玻璃平移门，形成一个封闭的空间，让冷空气流汇入冷侧，钢化玻璃门厚度≥12mm。 - 进门地面上无门框、导轨等阻碍设备。 - 通道门配置门禁机(IC卡、密码、指纹三合一)，预留天窗控制开关位置。 - 天窗采用钢化玻璃，厚度≥5mm，透光率≥92％，天窗边框采用A级碳素冷轧钢板。 - 天窗控制器能控制电磁锁打开翻转天窗，烟感、温感安装在通道顶部，与消防控制系统联动，当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗。 - 翻转天窗采用电磁锁控制，工作状态下天窗处于水平状态；消防状态下控制器接收来自消防系统的信号，天窗控制器自动断开电磁锁电源，从而翻转天窗在重力作用下自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内。模块化机房内的烟雾、温度感应器需与消防系统联动，由消防系统控制整体消防信号和翻转的动作并发出声光告警信号。 - 冷通道配置节能照明系统，采用红外感应设计，人来灯亮，人走灯灭。 - 在机柜端门处配置灯带，与微模块告警系统联动，根据告警等级不同，显示不同颜色，灯带颜色≥4种。 - 每个机柜顶部均配置蓝色氛围灯。 - 配置电容触摸屏：尺寸≥32英寸，支持≥10点同时触控；分辨率≥1920*1200；安卓5.1及以上操作系统。 | 1 | 套 |
| 4 | 配电系统 | - ▲配电柜须集成UPS单元、电源输入单元、配电输出单元、监控单元等于一体。 - ▲要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化UPS满配容量≥60kVA；功率模块容量要求≥10kVA；本次UPS实际配置≥30kVA。 - UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，不转旁路即可实现热插拔功能。 - ▲UPS输入功率因数≥0.999，整机效率＞95.5%，ECO模式电源效率≥98%，空载输入功率≤700W；系统显示：≥7英寸触摸屏加按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文等多种语言显示。 - 进线主断路器采用塑壳断路器，分断能力≥36kA。 - UPS系统应采用分散充电设计，每个功率模块具有独立的充电功能，充电功率可进行1%-20%的设置。 - 提供RS485接口；配置≥32节12V65Ah铅酸电池。 - 配电柜使用纯铜母排材质，铜含量≥99.9%。 | 1 | 套 |
| 5 | 制冷系统 | - ▲列间空调：≥2台； - 采用直流变频压缩机，每台空调制冷量≥25KW，室内机采用≥6个EC风机，风机均匀布局于正面，空调整个正面均为出风口，风量≥5000m³/h，每台空调加热量≥3KW，加湿量≥3kg/h，尺寸：300mm*1100mm*2000mm。 - 冷量输出可实现10%-100%连续调节。采用环保冷媒R410A。 - 温度调节范围：+18℃~+45℃。温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时。湿度调节范围：20%~60%RH。湿度调节精度：±5%RH。 - 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 - ▲房间级空调：≥1台； - 空调制冷量≥7.5KW,显冷量≥6.8KW，风量≥2300m³/h，室内机尺寸≤600*555*1750(宽×深×高mm)。 - 具备自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温度调节精度：1℃。湿度调节范围：40%-60%RH，湿度调节精度：5%RH。具备≥4.3寸触摸显示屏。 - 列间空调和房间级空调系统应具备通信接RS232/RS485接口，能介入动力环境监控系统中。具备三遥功能(遥测、遥信、遥控)，对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置(错误命令)，应能自动拒绝。 - ▲机组制冷能效比≥3.65。 | 1 | 套 |
| 6 | 动环监控系统 | - 监控主机：≥1台，可监控微模块及冷通道内设备的实时参数状态。 - ▲冷通道微环境监控组件包含≥2个温湿度传感器、≥2个红外传感器、≥2个烟雾探测器、≥2个声光报警器、≥3个绳式漏水探测器、≥2个摄像头、1套NVR设备配置≥6T硬盘，可监测通道内的温湿度变化、火情和漏水状态，能在发生火灾前提下通过冷通道监控主机联动冷通道电动天窗和两侧端门自动打开，并向消防系统发出消防告警信号，配合气体灭火装置自动喷发灭火。 - 支持对通道内部微环境的监测，可对通道内温度分布、湿度、火情、PDU、UPS和智能配电、列间空调等设备进行集中监控。 - 支持模块通道和机柜两级门禁管理功能，支持智能锁IC卡卡号的自动读取(需配置专用读卡器)、长期卡和临时卡分类设置、卡号与使用人员的绑定、卡号与机柜及机房的关联注册、权限下发和结果查询、开卡时间和有效期的统一设置和查询、卡号启用停用、有效卡和失效卡的分类查询；支持远程开锁指令下发；支持各种开锁记录的统一查询，能够准确显示前后门、开门方式、开门时间、对应卡号和关联人员，并能根据对应机房区域、机柜名称、开门时间段、前后门进行详情查询； - 支持通道视频实时查看。 | 1 | 套 |
| 7 | 防雷接地工程 | - 室外接地安装（含物理降阻剂，镀锌角钢50*50mm，等电位箱，BVR-35mm2，铜鼻子等辅材） - 室内接地安装（含接地铜排30X3mm，机柜接地线BVR-6mm2，设备接地线BVR-10mm3，等电位箱，铜鼻子等辅材） - 三相电源防雷器:80KVA(A级)1台。 - 三相电源防雷器：60KVA(A级)1台。 | 1 | 套 |
| 8 | 机房综合布线系统 | - 新建上走线≥400mm *100mm的网格桥架用于模块化机柜走线；弱电桥架墙面开洞口及修复。 - 机柜内网络布线1项。（含六类非屏蔽网线，24口配线架，理线器，跳线等）。 - 光纤综合布线1套：每个机柜配置≥1根≥12芯光纤汇集到核心交换机机柜，（含光纤配线架，光纤熔接，尾纤）。 | 1 | 项 |
| 9 | 气体消防系统 | - 气体灭火控制器：≥1套，可带2个区的气体灭火设备，实现对网络中心机房和UPS间的保护，气体灭火控制器采用多层次抗误动作设计；带小型点阵液晶屏，具有汉字注释；可通过总线外接烟感、温感等设备。 - 无管网七氟丙烷储存罐：规格≥120L。 - 七氟丙烷药剂：洁净型，≥90Kg。 - 气体喷洒指示灯≥1台：工作电压：DC24+15%，工作电流：<60MA，环境温度：—10~50℃，外形尺寸：300*120*26mm，安装孔距：160mm，安装接线说明：壁挂式，安装间距160mm，放气指示灯安装于防护区疏散出口附近明显处。放气指示灯用于连接气体灭火控制器或启动装置的启动状态接口，挂在出入门口的显著位置，当气体灭火控制装置启动时，气体放气指示灯会闪动显示“放气勿入”字样，并伴有声音提示；含线材，JDG线管，金属软管等辅材。 - 紧急启停按钮≥1台：工作电压：总线24V，允许范围：DC16V～DC28V，工作电流：监视电流≤3mA报警电流≤6mA，编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定。启动方式：支持人工按下按键启动。复位方式：用专用钥匙复位，线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接；含线材，JDG线管，金属软管等辅材。 - 声光报警器：≥1台，含线材，JDG线管，金属软管等辅材。 - 低电流,高分贝,32种音调,清晰响亮的报警声音工业警示,船用报警电子蜂鸣器,消防报警。 - 采用声光组合一体型产品,报警声和LED指示灯同步提示,也可单独控制。 - (32tone)多种报警音调可供用户灵活选择，分两级报警。 - PC底座,壁装式安装。 - 外观结构新颖，操作使用方便,可长时间连续工作,稳定可靠。音量:Max.110dB音量可调节。 - 点型光电感烟探测器：≥4套，含线材，JDG线管，金属软管等辅材。 - 用于建筑物内部空间的早期火灾探测，并通过控制器进行报警。应用于火灾产生烟(包括黑烟)的场合。 - 探测器安装在底座上，通过底座与控制器相连。 - 红外发光管发射的红外光束遇到烟尘粒子发生散射，红外接收管收到的散射光的强弱与烟的浓度成正比。 - 两总线环形回路，标准采用双绞线，特殊情况可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。内置短路隔离器。 - 可外接门灯，并且能自由编程使门灯显示其它探。 - 工作电压21.2－31.2VDC，工作温度-25－+70℃，贮存温度-30－+75℃，工作湿度≤95%(40±2℃)，静态电流≤250μA，抗电磁干扰50V/m，确认灯15mA，保护等级IP44，色标RAL9010，尺寸115×51(mm)。 - 点型感温火灾探测器：≥4套。密高性能电子式感温结构，采用热敏元件获取准确的报警温度。有抗温度影响的能力：消除了环境温度的影响。内部具有微处理器，可独立进行高智能的信号处理。每只探测器内有带特定标识码的识别模块(相当于身份证，起部件识别作用)。与底座内的识别模块相配合，控制器能唯一确认该探测器及其地理位置。探测器有自检功能,并且控制器和探测器能互相交换信息并反复核实。采用自适应编址方式，探测器不设编址开关，避免人为造成差错。控制器电路(甚至微处理器)出现故障的情况下，也能应急报警。探测回路为环形两总线,且每个探测器内部都有短路隔离开关。当回路中任一点发生短路时，短路点两边的隔离开关自动将其隔开，确保系统正常运行;并能准确地判断短路点，含线材，JDG线管，金属软管等辅材。 - 底座：≥8只，与烟感、温感探测器标配安装。 - 气体输入/输出模块：≥1套。光耦隔离。DI板和DO板都是可插拔的。DI板和DO板的接线端子是可插拔的。含：36米Φ20防火国标紧定式镀锌钢管、泄压口、泄压装置。 | 1 | 套 |
| 10 | 机房供配电线缆及配套设备 | - 机房总配电箱：≥1套；配置从图书馆1楼强电配电间到2楼网络中心机房线缆JV4*50+1*25，配置UPS主机到1楼配电间线缆YJV4*50+1*25，配置落地式1米配电箱（含空开，漏电检查器，双电源切换器等）。 - 金属桥架：200mm*100mm*1.5mm，防火，国标(含快速连接件、通用附件、连接板和连接套件，接地线），辅材1批：含JDG管，金属软管，接线盒等。 - 机柜电缆：含RVV3X6mm2等；市电墙壁插座：含10A五孔暗装，ZR-BV-4mm2。 - 应急LED灯具：≥7W、≥2套，安装与门口上方。 | 1 | 套 |
| 11 | 综合安全网关 | - 设备高度：≤2U。 - ★架构：采用非X86多核架构；采用控制、数据、业务相分离的全分布式架构，主控引擎、业务引擎、接口单元均与硬件槽位分离；主控槽位数量≥2个，业务槽位数量≥4个；实配可插拔冗余电源模块：≥2块，实配可插拔冗余风扇模块：≥2块，实配主控引擎板卡：≥2块，万兆以太网光口：≥16个；配置万兆单模光模块≥6个，万兆多模光模块≥4个。 - ★实配防火墙网络层吞吐≥150G，支持扩展至300G以上；实配应用层吞吐≥60G；虚拟防火墙≥64个，支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，可独立管理，独立保存配置，具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 - 实现基于IP地址的带宽保障的策略配置，可以为某一或多个IP地址指定最低保障带宽，其它IP地址无法使用已设置的保障带宽。 - ▲整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制等功能，提供URL、IPS、AV防病毒等特征库及规则库运营期内升级服务，提供链路负载均衡功能。 - 支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。 - 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 - 支持≥6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别。 - 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 - 支持多台设备堆叠(主主模式)成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告。 - ▲提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的≥EAL4增强级认证证书复印件。 - ▲提供信息产业信息安全测评中心出具的防火墙≥EAL4+级型式试验报告复印件。 | 1 | 台 |
| 12 | 上网行为管理 | - 设备高度：≤2U，采用多核架构设计。 - ▲10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12个，千兆SFP光接口数量≥12个，万兆以太网光口≥4个，接口无路由、交换、LAN、WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署；实配万兆多模光模块≥4个，实配交流电源≥2个。 - ▲网络吞吐量≥60Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥90万。 - 支持接口配置、IPv4路由、NAT、地址探测功能；支持接口配置IPv6地址、链路负载均衡、会话限制功能；支持网关、网桥、旁路部署模型；支持抗DOS、防ARPFlood、防ARP欺骗、基于用户和URL的策略功能等安全防护功能。 - 支持应用类审计功能、恶意URL过滤、URL模糊匹配功能、预定义和自定义URL功能、应用名/操作系统/平台/终端等的审计功能、各类应用审计功能、SSL加密审计功能、SSL加密过滤功能。 - 支持基于P2P应用和时间的流量控制、支持在线用户信息统计、支持上网用户连接数统计、单IP限制功能。 - 支持微信认证、短信认证、其他认证(IP绑定、MAC绑定、无感知认证、WEB认证、LDAP认证、Radius认证)、设备登录USB-key双因素身份认证、黑名单、Portal页面自定义功能。 - 产品支持服务器非法外联管控，并支持服务器外联白名单地址自学习，可手工添加服务器合法外联地址，支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能，具备弱密码扫描能力，可实现基于地址、服务扫描内网资产的空密码、用户名和密码相同、密码复杂度、长度、弱口令等问题。 - ▲支持预定义的入侵攻击特征类，包含最大事件集、常规事件集、应用事件集、攻击事件集，支持≥400万病毒防护特征库，支持≥1000规则库，产品分类支持AQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描及爬虫、WebShell攻击、会话劫持、敏感信息泄露、CMS漏洞防护等类型；提供运营期内特征库升级服务。 - ▲支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - ▲提供网络通讯安全审计产品(国标-增强级)销售许可证复印件。 - ▲提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“上网行为管理”IT产品信息安全认证证书复印件。 | 1 | 台 |
| 13 | 校园统一出口 | - 设备采用正交架构设计；支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离；主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位。 - 支持独立的交换网板≥4个，线卡槽位数≥4，总槽位数≥10个(包括线卡槽位+主控+交换网板)。 - ★配置要求：配置双主控、防火墙业务卡≥1块、交换网板≥2块、万兆端口≥14个、万兆多模光模块≥4个、模块化内置交流电源≥2个。 - 交换容量≥130Tbps，包转发率≥12000Mpps。 - 电源系统支持冗余，支持一体化供电方式，任意拔掉部分电源，设备能够正常运行。 - 支持FE、GE、10Ge(LAN/WAN)、40Ge、50Ge、100Ge、155MPOS、622MPOS、2.5GPOS、10GPOS、CPOS接口、155MATM、622MATM、E1等接口。 - 设备支持框间控制和转发平面均故障时，通过MAD检测发现故障并隔离从框端口功。 - 支持防火墙、IPS、负载均衡、应用控制业务卡； - ▲具备IPv6能力，提供所投机框IPv6ReadyII证书复印件。 - ▲具备SRv6能力，提供SRv6Ready证书复印件。 - 支持PPPoE、PPPoEoVLAN、PPPoEoQ接入认证，支持二层Portal、三层Portal、QinQPortal接入认证。 - ▲设备支持随机URL的HTTPS访问触发认证，提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告。 - ▲设备Web认证支持二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 设备支持BRAS跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机框的漫游功能，设备内置或外置单独DHCPserver均支持。 - ▲设备支持PPPoE、IPoE、Web，802.1x的差异化限速功能，支持按不同地址段区分业务，实现不同业务的差异化限速，差异化计费功能；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 设备支持终端长时间漫游，终端掉线后，后续上线无论终端发DHCPdiscover报文，还是发DHCPrequest报文续租，均能成功漫游；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持MPLS SR功能，支持≥13层标签。 - 支持防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCPSYNflood、Pingflood、DHCPDDOS、PADIDDOS的防御等。 - ▲提供工信部BNAS进网许可证复印件。 | 1 | 台 |
| 14 | 郫都校区核心设备 | - 独立业务槽位数量≥6个，主控引擎槽位≥2个。 - ▲整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。 - ▲配置双主控引擎；电源数量≥2个，单电源功率≥650W；万兆PON OLT光接口≥60个，万兆SFP+光端口数量≥56个，40G光端口数量≥2个，万兆多模光模块≥10个，万兆单模光模块≥8个。 - 端口扩展：支持千兆电口，千兆光口，10G、40G和100G端口；支持千兆PON OLT、万兆PON OLT光接口。 - 每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法。 - 支持4框虚拟化技术。最多可将4台设备虚拟化为一台逻辑设备。 - ▲要求设备支持10GE非对称ONU和10GE对称ONU；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 安全扩展：支持防火墙、IPS、负载均衡业务卡。 - 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持多速率业务接口板卡，支持10G/5G/2.5G/1G自适应端口数量≥24个。 - 支持融合安防监控功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理。 - 支持Telemetry流量可视化功能，支持sflow流量统计分析功能，增强对于网络的管理运维及故障定位回溯的能力。 | 1 | 台 |
| 15 | 郫都西校区核心设备 | - 独立业务槽位数量≥6个，主控引擎槽位≥2个。 - ▲整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。 - ▲配置双主控引擎；电源数量≥2个，单电源功率≥650W，万兆PON OLT光接口≥24个、万兆光端口数量≥24个，万兆多模光模块≥4个，万兆单模光模块≥6个。 - 每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法。 - 支持4框虚拟化技术。最多可将4台设备虚拟化为一台逻辑设备。 - 端口扩展：支持千兆电口，千兆光口，10G、40G和100G端口；支持千兆PON OLT、万兆PON OLT光接口。 - ▲要求设备支持10GE非对称ONU和10GE对称ONU；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 安全扩展：支持防火墙、IPS、负载均衡业务卡。 - 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持多速率业务接口板卡，支持10G/5G/2.5G/1G自适应端口数量≥24个。 - 支持融合安防监控功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理。 - 支持Telemetry流量可视化功能，支持sflow流量统计分析功能，增强对于网络的管理运维及故障定位回溯的能力。 | 1 | 台 |
| 16 | 24口汇聚交换机 | - 设备高度≤1U。 - 设备整机交换容量≥2.5Tbps，整机包转发率≥720Mpps。 - ▲主机默认自带配置10G/1G BASE-X SFP+端口数量≥24个，40G QSFP+端口数量≥2个；除去主机自带端口，额外支持扩展槽位数量≥2个。 - 配置要求：配置独立的风扇模块数量≥2个，模块化可热插拔电源数量≥2个，单电源功率≥250W，万兆单模光模块≥4个。 - 支持不同速率的端口灵活扩展，支持1G、2.5G、5G、10G、25G、40G、100G端口扩展。 - 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。 - 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等三层动态路由协议。 - 主机集成无线控制器功能，无需配置AC插卡即可以实现对AP的管理，实现有线网络和无线网络一体化。 - 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层、三层互通功能。 - 支持适配SDN组网，支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 - ▲支持选配防火墙插卡；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 17 | 台 |
| 17 | 48口汇聚交换机 | - 设备高度≤1U。 - 设备整机交换容量≥2.5Tbps，整机包转发率≥1000Mpps。 - 配置要求：配置独立的风扇模块数量≥2个，模块化可热插拔电源数量≥2个，单电源功率≥250W，万兆单模光模块≥4个。 - ▲主机默认自带配置10G/1GBASE-XSFP+端口数量≥48个，40GQSFP+端口数量≥2个；除去主机自带端口，额外支持扩展槽位数量≥2个。 - 支持不同速率的端口灵活扩展，支持1G、2.5G、5G、10G、25G、40G、100G端口扩展。 - 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。 - 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等三层动态路由协议。 - 主机集成无线控制器功能，无需配置AC插卡即可以实现对AP的管理，实现有线网络和无线网络一体化。 - 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层、三层互通功能。 - 支持适配SDN组网，支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换。 - ▲支持选配防火墙插卡；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 14 | 台 |
| 18 | 24口POE交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个， Console口≥1个，支持POE供电，POE功率≥370W；万兆单模光模块≥2个。 - 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng。 - 支持10KV业务端口防雷能力。 - ▲支持云平台交换机连接管理，支持蓝牙连接管理；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持RRPP(快速环网保护协议)，支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能。 | 84 | 台 |
| 19 | 48口POE交换机 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps。 - 接口类型：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口，支持POE供电，POE功率≥370W；万兆单模光模块≥2个。 - 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng。 - 支持10KV业务端口防雷能力。 - ▲支持云平台交换机连接管理，支持蓝牙连接管理；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持RRPP(快速环网保护协议)，支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能。 | 2 | 台 |
| 20 | 8口POE交换机(万兆光模块) | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥72Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥8个，万兆SFP+端口≥2个；支持POE供电，POE功率≥125W；万兆单模光模块≥2个。 - 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng。 - 支持10KV业务端口防雷能力。 - 支持RRPP(快速环网保护协议)，支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能。 | 33 | 台 |
| 21 | 8口POE交换机(千兆光模块) | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥72Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥8个，万兆SFP+端口≥2个，支持POE供电，POE功率≥125W；千兆单模光模块≥2个。 - 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng。 - 支持10KV业务端口防雷能力； - 支持RRPP(快速环网保护协议)，支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能。 | 387 | 台 |
| 22 | 宿舍区ONU(带WIFI) | - ▲提供≥1个10G PON接口（对称架构，上行速率和下行速率均≥10G），提供≥4个GE电口，提供≥1个POTS口。 - 支持SIP协议，可对接普通的办公用固定电话，接口RJ21。 - 支持MAC过滤、IP地址过滤、URL过滤，IPv6/IPv4防火墙，防DoS攻击/ARP防攻击。 - 支持Beamforming、Bandsteering、DLOFDMA、DLMU-MIMO、1024QAM。 - ▲提供WIFI6无线接入能力，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式；支持160MHz无线频宽，整机速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.5G。 - ▲为方便运维管理，支持硬件AC无线控制器统一管理。 | 2062 | 个 |
| 23 | 分光器 | - 光分路器-单模-1×32均分-SC/PC、10G PON光膜块。 | 73 | 个 |
| 24 | 高密AP | - 采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 非外置扩展接口数量≥2个；其中固化100/1000M/2.5G电口≥1个，固化10M/100M/1000M电口≥1个。 - 整机协商速率≥5.3Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps。 - 内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee。 - ▲精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 441 | 个 |
| 25 | 普密AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 - ▲非外置扩展接口数量≥2个；其中固化100/1000M/2.5G自适应光口≥1个，固化10M/100M/1000M电口≥1个。 - 支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 - ⽀持内置BLE5.1功能模块。 - 支持光、电同时上行且支持上行链路备份功能。 - ▲精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 423 | 个 |
| 26 | 面板AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575。 - 提供10/100/1000Mbps上行接口≥1个。提供10/100/1000Mbps下行接口≥4个，支持86盒、壁挂安装方式，⽀持内置BLE5.1功能模块。 - ▲在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 357 | 个 |
| 27 | 室外AP | - 采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 要求整机5G频段空间流数≥4，2.4G频段空间流数≥2；整机最大接入速率≥2.4G - 提供接口数≥3个；其中10/100/1000M光口接口≥1个， 100/1000M电口≥2个。 - 设备支持全向天线信号覆盖。 - 内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。 - ▲至少支持5个物联网模块扩展；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - ▲整机接入用户规格≥1024；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 | 26 | 个 |
| 28 | 安全威胁发现与运营管理平台 | - ▲架构要求：通用X86服务器硬件+软件平台，服务器硬件配置≥2颗处理器（单颗处理器：核数≥8核、主频≥2.1GHz），内存≥128G，硬盘插槽≥24个，配置不少于2块*600GSAS盘，不少于2块*4TSATA盘，内置独立Raid卡(缓存≥2G)，mLOM4*GE接口≥1个、接口扩展槽≥6个。 - 态势感知平台性能吞吐：日志源接入数量≥1024个，事件入库性能≥5000条/秒；提供合约期内专属威胁检测与响应服务，提供合约期内软硬件升级质保及技术支持服务。 - 支持对漏洞风险、配置风险、弱口令等处置结果进行脆弱性风险验证，验证方式包含联动漏洞扫描自动化验证，也支持人工核验方式。支持呈现安全事件的验证状态，包含待验证、已修复、未修复。 - 支持互联网访问行为态势分析，呈现用户互联网行为情况，包括被应用类型TOP统计、访问目的IP排行、用户实时访问记录趋势、审计类别分布、活跃区域TOP统计等，掌握不同类型互联网流量的分布占比，为优化网络提供数据支撑。 - 为了降低失陷用户/资产误报率，平台内置专家推理AI引擎，进行安全事件二次分析，在判定失陷时实现证据可视化，平台支持展示失陷状态判定记录、失陷标签和遭受攻击路径，攻击路径支持查看安全事件详情；并以不同颜色线条连接示意已失陷、高可疑、低可疑等事件动作。 - 支持在首页主动威胁探测搜索框查询，可使用资产IP、资产名称、用户名称、情报IP、URL、域名、MD5进行快速风险搜索查询，帮助用户快速查找定位所关心的风险点。 - 支持利用威胁情报预测既有的攻击线索可能造成的恶意行为，从而实现对攻击范围的快速划定。 - 平台具备完整的工单事件处理流程，支持通过列表显示对安全事件告警的处置工单，包括任务创建时间、任务名称、任务优先级、创建人、通知责任人、任务处置时间、任务处置状态、阅读状态。 - ▲支持设定监测工单流转状态、工单处置状况的优先级、设置工单整改的时间期限等内容，管理员并可对工单发起催单、撤回等操作；（提供管理软件操作界面截图或白皮书作为证明材料）。 | 1 | 台 |
| 29 | 探针 | - 流量探针：硬件为ARM架构，CPU核数≥4核，内存≥44G，千兆电口≥16个、千兆光口≥6个、万兆光口≥2个；应用层性能吞吐≥2.5G；提供特征库及规则库合约期内升级服务，提供合约期内软硬件升级质保及技术支持服务。 - 支持攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥5500、WEB攻击特征库≥3500；通用攻击规则库无法完全满足安全防护的需求，可以根据自己网络实际环境情况，自定义去构建特征,指定特征协议字段、匹配模式、匹配内容、检测深度、偏移量等内容。 - ▲支持采购人现有安全设备日志收集（天融信日志收集与分析系统【标准版】，支持syslog ，windows的日志，中间件或者数据库文件型的日志）。 - ▲支持添加本地日志源采集的日志包括安全日志、网络流量日志、网络审计日志、操作日志、终端系统日志等，支持综合态势、资产态势、外网攻击态势、脆弱性态势、整网威胁态势等态势评估体系,展现全网安全打分,统计安全事件数,风险资产,风险用户,攻击阶段分布,安全事件类型分布等；(提供由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的第三方检测机构出具的测试报告证明复印件)。 | 1 | 个 |
| 30 | 无线控制器 | - ★支持常规AP最大数量≥5100。 - ▲提供40G(QSFP+)端口≥2个，10G(SFP+)端口≥8个， GECombo端口≥8个，数据转发性能≥120Gbps。。 - ▲支持PrivatePSK方式的动态密码功能，可以为每个终端分配独立秘钥；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - AC、AP支持Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portalmac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。 - 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 - ▲支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 支持结合公有云平台，实现极简运维及业务增值。 - ▲支持实现对本次所投AP及ONU的统一管理。 - ▲配置≥3320个AP设备管理授权，配置风扇≥2个，配置电源≥2个，配置万兆多模光模块≥4个。 | 1 | 台 |
| 31 | 多功能智慧屏 | - 提供≥2块LED液晶A级屏，主屏副屏尺寸均≥86英寸，其中副屏支持红外触控联动。 - 单屏分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏幕对比度4000:1，亮度≥350nit，灰度等级≥256级。 - 整机采用高色域覆盖技术，色域≥80%NTSC，色彩度≥10bit；整机具有环境光感应，屏幕亮度可自动调节，整机具有防蓝光、抗强光、防眩光与无频闪功能。 - 内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，配备双腔六驱大功率扬声器≥2个，单个扬声器功率≥15W；支持噪声抑制、回声消除、混响消除、自动增益、波束成形等功能。 - 整机采用零贴合设计，显示效果通透，支持≥20点同时触摸，触摸精度为±1mm（屏幕中心90%及以上区域），书写延迟≤22ms。 - 整机采用简洁化设计，单屏前面板独立物理按钮数量≤1个，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能。 - ▲整机系统为Android 11系统或以上版本，系统配置CPU为Intel 酷睿i5 11代处理器及以上，内存≥16G，存储≥512G；（提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告复印件）。 - ▲实现应用屏幕穿越，可以通过手指左右滑动，将全屏状态下的应用平移到不同的屏幕上显示；（提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告复印件）。 - ▲实现双屏画面（32:9的单路视频）及声音同步录制，录制好的视频可以扫码带走或本地保存；（提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告复印件）。 - 提供壁挂支架及安装服务。 - ★提供中国国家强制性产品认证证书复印件。 - ★提供中国质量认证中心签发的中国节能认证证书复印件。 | 1 | 套 |
| 32 | 智慧屏 | - 采用LED液晶A级屏，尺寸≥86英寸，背光类型为DLED。 - 屏幕分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏幕响应时间≤8ms，玻璃透过率≥90%。 - 色域检测≥85%NTSC，灰度等级检测≥256级，屏幕亮度可自动调节，支持防蓝光护眼功能。 - 内置双腔六驱大音响≥2个，单个音响功率≥15W；内置≥8颗麦克风阵列，≥12米拾音距离，支持自动增益，智能滤噪，声源定位功能。 - 前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键整机开关机。 - ▲采用AG防眩光玻璃，具备抗强光干扰功能，在100K lux光照下，产品触控书写功能正常；（提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告复印件）。 - 内置摄像头分辨率≥4K，最大视角≥120°，≥4倍数字变焦。 - 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，侧视无重影；支持NFC传屏和Wi-Fi6功能。 - ▲内置摄像头具有智能取景，自动调节构图，支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位；（提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告复印件）。 - ▲产品配置双系统：安卓系统CPU采用≥4核，GPU采用≥4核，系统内存≥4GB，存储容量≥32GB；win10操作系统，处理器：性能不低于Intel I7 8代处理器，内存≥16G，SSD硬盘≥256G。 - 实现四级触控：细笔书写、粗笔批注、手指精细擦除、手背范围擦除；≤1mm书写精度，支持≥20点触控；书写延迟时间≤40ms。 - 实现超级任务栏，功能包括：结束会议，打开应用，任务视图，主页，设置，网络状态，时间/日历，触控精灵菜单入口。 - 在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，将设备常用的信号源切换、全通道批注/主页/返回/设置/电脑/截图等功能整合到同一中控菜单下。 - 具有设置开机动画、LOGO、屏保、欢迎页，可通手势调取中控菜单快速回到安卓系统，并支持通过中控菜单控制电脑开关、关闭Windows应用等。 - 采用悬浮菜单设计，支持在屏幕上任意移动，小工具包括计时器/计算器/投票器/日历等；。 - 支持安装OPS模块，采用OPS标准80pin接口，采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机。 - ★提供中国国家强制性产品认证证书复印件。 - ★提供中国质量认证中心签发的中国节能认证证书复印件。 | 2 | 台 |
| 33 | AAA认证与计费系统 | - 系统：基于软件平台，拥有独立的自主编写内核，基于现有其他操作系统(如：Ubuntu，银河等)。 - ▲提供1台≤2U的服务器，硬件配置：≥2个X86处理器（单颗处理器频率≥2.2GHz，核数≥10核），内存≥32GB，≥1块960GB SATA SSD硬盘模块，≥4个千兆电接口，≥2个万兆光接口（含2个万兆光模块），配置1个12Gbps SAS 阵列卡（缓存≥2G），支持RAID 0/1/5/10。 - ▲实现与采购人现有认证系统平稳对接(采购人现有实名认证设备为城市热点2166实名系统)，实现平滑对接升级（包含部署一台服务器及城市热点软件部署服务）。 - ▲系统授权支持≥30000开户数，支持IPV4/V6≥10000个账号同时在线，支持防代理功能，扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入。 - 系统具备自服务系统，采购人可以自行宽带开户、费用查询、在线信息查询、上网信息查询、自主注册和费率转组等。 - 支持上网日志留存功能，满足公安部令第82号落地查人的要求，上网记录对应到个人。同时支持和第三方上网行为审计设备对接。 - B/S和C/S方式配置管理，支持管理员按照角色授权，支持管理员限定IP范围登录，支持用户批量操作，如批量开户、批量销户等等，支持通过excel表格模板对用户进行批量操作。后台操作员，与普通用户账号独立分离，不可用于上网。 - 支持账号的带宽授权，支持账号登录后自动绑定IP、MAC地址，限定在特定IP、MAC终端上使用。支持基于用户组，限定账号使用IP地址范围。 - 无感知认证授权，一次认证通过后，一定周期内无需输入账号密码，自动接入校园网，支持不同计费组不同控制策略，自定义无感知终端类型、数量、无感知周期。支持bras、AC触发的radius无感知认证、支持通过snmp和交换机作无感知认证。 - 数字校园接口组件，实现与学校数字化校园、统一身份数据库、一卡通厂家后台数据同步对接；支持Oracle、MSSQL、MySQL等主流数据库对接。 - 全业务接口组件，向“第三方系统”开放的业务受理接口、业务查询接口、数据同步接口、FTP文件上传接口。 - 支持通过接口方式与采购人教工、学生账号管理平台对接，实现账号的同步管理操作。 - 定制要求,所提供的设备厂家必须满足二次开发要求(不可只提供接口)，可以按照用户需求进行个性化相关定制。 - 通过公安部“信息系统安全等级保护三级”测评。 | 1 | 套 |
| 34 | 智能DNS系统 | - ▲提供3台≤2U的服务器：分别用于管理、主、备节点；单台服务器硬件配置为：≥2个X86处理器（频率≥2.2GHz，核数≥10核），内存≥32GB，不少于1块≥960GB SATA SSD硬盘模块，≥4个千兆电接口，≥2个万兆光接口（含2个万兆光模块），配置1个12Gbps SAS 阵列卡（缓存≥2G），支持RAID 0/1/5/10。 - QPS：≥80000/节点。 - ▲操作系统：LINUX64位；管理界面：支持HTTP、HTTPS方式，全WEB管理操作；终端管理：支持SSH、Console连接系统配置。 - 日志记录：完备的系统日志、DNS日志、安全日志、操作日志、登录日志、WEB日志等。 - 网络协议：支持纯IPv6，纯IPv4和IPv6/IPv4的双栈混合解析。 - 系统监控：支持实时查看CPU、网络使用率等；解析功能：支持正、反向域名解析；支持IDN域名解析；记录类型：支持A，AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、PTR、SRV、TXT等记录类型。 - 智能解析：支持外部用户访问本地网站时，引导不同ISP或地区的用户访问到不同的线路的IP。如来自网通的访问者，则解析到网通的镜像服务器，来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器。 - IP库管理：支持6大运营商以及各省市精确IP库，IP地址库可以手动维护，也可以自动更新。 - 负载均衡：支持DNS负载均衡功能；转发功能：支持域名、线路级转发查询功能；动态更新：支持与windowsAD域搭配；支持DNSSEC：支持DNSSEC安全功能；自动同步：支持多台多层次智能DNS数据同步，支持无限级部署以及集中管理。 - 动态策略：支持取值策略根据周期平均质量最高、周期平均质量最低、周期内最小值、周期内最大值、域名排行等方式进行按需调整。 - ▲双机热备：支持双机热备(对外提一个供虚IP)，支持多块网卡链路聚合使用。 - 黑白名单：支持黑白名单功能，可以拒绝指定IP查询及访问，可以允许指定IP访问和管理智能DNS系统；安全防护。 - 内置高级防火墙模块，支持防DOS模块和并发解析功能，可以限制单IP每秒的解析请求。 - 域名拦截：支持将指定域名拦截到指定IP地址，支持URL拦截和跳转到指定网站。 - 域名跟踪：支持对指定域名查询实时跟踪；链路聚合：支持将多个网口聚合成一个使用。 - 查询统计：支持详细的查询统计，包括权威域名和递归域名，提供报表下载。 - 实用工具：支持dig、ping、中文域名编码转换等常用工具。 - 支持第三方使用系统生成的日志数据。 - 数据挖掘：支持DNS运营数据挖掘系统对接。 - 域名标注：支持域名、记录标注功能，方便管理和维护。 - 数据深度分析：提供在线数据的深度分析。可以精确到每个域名都被哪些IP访问，每个IP都访问了哪些域名，以及DNS查询的地理分布情况。 | 1 | 套 |
| 35 | SDN智能管理系统 | - ▲支持容器化部署：方案相关组件支持容器化部署，提供易部署、易扩展、轻量化、故障快速恢复能力。 - 服务器部署支持单机平滑扩容到集群：支持SDN软件部署从单台服务器平滑扩容到三机集群。 - ▲VXLAN网络与传统网络统一运维：支持VXLAN网络与传统VLAN网络统一运维，统一拓扑呈现；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - 要求一套软件实现SDN网络与无线网络一体化管理，包括统一管理，统一策略，统一转发，统一拓扑呈现。 - 第三方设备兼容：支持兼容第三方设备兼容，支持基础网管、监控和拓扑呈现，保护用户前期投资。 - ▲PON融合功能，网络支持PON融合方案，支持光电融合部署在一台物理设备上，支持PON网络OLT+ONU零配置自动化上线，ONU的拓扑和监控。 - 容量管理配置回滚：支持超出设备容量的PBR资源，以及AC资源(静态Vxlan表项)，实现配置回退。 - 分权分域：基于管理员权限进行控制，支持自定义区域角色、组织及操作权限；便于不同区域、不同权限管理员进行网络管理控制。 - ▲BRAS纳管：SDN网络的BRAS（校园统一出口）方案的统一管理，统一拓扑和呈现，并支持配置下发；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - MACSEC安全：SDN网络支持MACSEC的安全配置，支持通过拓扑呈现MACSEC的链路加解密情况。 - 融合管理功能：支持交换机、无线设备、PON、BRAS设备一网统管。 - ▲自动化上线：基于角色自动化，实现全网设备配置自动上线，上线过程不需要U盘等任何介质；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - ▲设备故障替换：支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - Access支持环形组网：Access设备支持环形组网，并且支持后续自动化部署。 - IPv6单栈场景Underlay自动化：支持IPv6单栈场景，Underlay网络基于IPv6地址实现自动化上线。 - M-LAG组网自动化：支持核心/汇聚设备M-LAG组网方案，实现自动配置部署，保证网络高可靠。 - 智能化意图开局：支持通过拓扑图形化界面，支持可视化开局。 - ▲手机APP扫码快速开局：支持通过手机APP扫描设备二维码，自动生成设备白名单，实现快速开局；（提供工信部或其下属机构出具的检测(或测试)报告复印件）。 - BRAS大二层组网自动化上线功能：支持BRAS大二层组网模型下，整网自动化上线功能。 - 提供网络设备配置信息管理：支持网络设备配置信息管理，支持备份、查看、基线化、比较、导出等操作；支持按照设备或区域周期性自动备份配置，并将备份报告发送至邮箱；支持设备配置审计：和上一次发生变更或和基线不一致时发送告警；将设备配置恢复至基线。 - 支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启。 - 按指定时间控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射。可以按指定时间控制AP、SSID、PoE的开闭，从而达到控制无线用户上网时间效果。 - ★提供≥630个网络设备授权，提供≥1150个AP授权，提供≥2150个ONU授权 。 | 1 | 套 |
| 36 | SDN智能管理系统服务器 | - 非OEM，具有自主知识产权。 - ▲机架式服务器：高度≤2U，含上架导轨。服务器配置：≥2颗处理器(单颗处理器核数≥24核、主频≥2.1GHz)；内存：≥256GB DDR4，最高速率≥3200MT/s；SATA SSD硬盘≥2块，单块硬盘容量≥960GB；SAS HDD硬盘≥6块，单块硬盘容量≥1.2TB；支持≥39个硬盘或≥28个NVMeSSD，支持SATA和PCIeM.2选件，支持双MicroSD卡套件。 - 配置≥1个12GbpsSAS阵列卡，支持RAID0/1/10/5/50/6/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护且后备保护不受时间限制；支持选配≥8GB缓存SAS阵列卡。 - 接口：千兆管理接口≥1个，千兆光口≥4个、10GbSFP+接口(含多模光模块) ≥2个；前置Type-C接口≥1个、内置USB3.0接口≥2个。 - 支持≥14个PCIe4.0插槽，支持≥14块单宽GPU或≥4块双宽GPU。 - 自带服务器管理软件，支持手机App客户端，提供包括但不限于蓝屏快照、操作系统崩溃/重启/关机时自动录像和回放、基于动态口令的双因素认证和基于硬件的国密算法功能。 - 自带统一运维管理软件，可管理≥1000台服务器、≥30台交换机，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和刀片机箱拓扑展示、性能监控(CPU、内存、硬盘使用率以及网络吞吐量)等功能。 - 提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。 - 配置冗余风扇≥6个、电源≥2个。 - ▲支持5℃～45℃工作温度可长期稳定工作，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；（提供管理软件操作界面截图或白皮书作为证明材料）。 | 1 | 台 |
| 37 | 网络资产监测管理系统 | - 支持软硬件一体化平台部署；支持VMware、KVM、XEN等虚拟化环境部署；支持IPV6环境部署；支持管理员权限自定义功能。 - ▲提供1台≤2U的服务器，硬件配置：≥2颗X86处理器（单颗处理器频率≥2.2GHz，核数≥10核），内存≥32GB，≥1块960GB SATA SSD硬盘模块，≥4个千兆电接口，≥2个万兆光接口（含2个万兆光模块），配置1个12Gbps SAS 阵列卡（缓存≥2G），支持RAID 0/1/5/10。 - 支持单个资产信息以及批量资产信息的登记。资产管理属性需要包含资产类型、厂家、操作系统、资产状态等信息。 - 支持资产自动发现，并自动归档。 - 支持资产状态变更能力，在进行资产变更时必须提供必要的变更说明。 - 支持资产在不同时期的标识标签，需包含入库、投产、检修、故障、维修、废弃、下线等标签信息。 - 支持资产状态轨迹跟踪，提供状态跟踪链视图。支持对僵尸资产的识别与标记。 - 支持对已登记资产的自动监测，提供对资产异常的及时告警能力。 - 支持对IP资产使用情况监测，并可以自定义IP资产监测范围; 支持对已使用IP资产、未使用IP资产、已分配IP资产的标识; 对IP资产的使用情况提供图形界面呈现方式。 - 首页需提供资产在线情况统计能力; 首页需提供资产自动发现统计能力; 首页需对资产的可用性情况提供统计分析能力; 首页需对IP资产的使用情况提供统计分析能力; 首页需对资产的可用性、磁盘、CPU等信息进行告警展示能力。 - 提供对部门资产统计以及综合资产统计能力。 - 可按照部门、资产类型、厂家、系统类别对资产的可用性进行统计分析。 - 可按照对品牌、部门、厂家等分类进行资产故障率统计分析。 - 系统管理员用户需使用强口令身份认证机制，口令需包含大小写字母、数字、特殊字符，长度不小于8位。 - 系统可限定管理员登陆IP，防止非授权访问行为。 | 1 | 套 |
| 38 | 数据备份系统 | - 备份系统的管理平台支持B/S架构。 - ▲提供1台≤2U的服务器，硬件配置：≥2颗X86处理器（单颗处理器频率≥2.2GHz，核数≥10核），内存≥32GB，≥2块960GB SATA SSD硬盘模块，≥6块8TB SAS HDD硬盘模块，≥4个千兆电接口，≥2个万兆光接口（含2个万兆光模块），配置1个12Gbps SAS 阵列卡（缓存≥2G），支持RAID 0/1/5/10。 - 实现管理员、安全员和审计员的管理，登录账号可自定义密码长度和复杂度，可设置登录失败次数和密码更换周期。 - 支持Windows 2003-2019、Linux Kernel 2.4及以上所有操作系统版本，支持Unix操作系统及麒麟、统信UOS等国产操作系统。 - 支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL等主流数据库接口级备份与恢复，支持达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库接口级备份与恢复。 - 支持SAP HANA、SAP MaxDB数据库备份与恢复。 - 支持Lotus Domino、 Exchange Server、SharePoint、中间件等主流应用的在线备份，支持大数据平台Hadoop数据备份。 - 支持将块存储、文件存储、对象存储、物理/虚拟磁带库等作为备份存储介质空间。 - ▲实现将磁盘虚拟成磁带格式（LTO4-LTO8磁带格式），可提供虚拟磁盘库的端口映射配置，将虚拟带库的机械臂、驱动器映射到指定端口。使用磁盘模拟的虚拟磁带同时兼顾硬盘的高读写性能和磁带格式的防病毒能力；（提供管理软件操作界面截图或白皮书作为证明材料）。 - 支持采用LAN-Free方式对文件、数据库、操作系统和虚拟化平台进行数据备份，节省网络流量开销，LAN-Free的网络协议必须能支持iSCSI和FC。 - 支持源端/目的端重删，并行重删技术，提升备份数据的去重率，满足海量数据的去重需求。 - 支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。 - ▲提供文件模拟备份功能，不需要通过执行备份任务来获取到备份目标的文件数量和数据大小等信息，以便更合理地规划备份策略；（提供管理软件操作界面截图或白皮书作为证明材料）。 - 备份任务异常停止后，备份系统可自动将备份任务重启，重启参数支持次数和时间设置，确保备份任务的高可靠性，从而保障备份业务的自动连续性。 - 备份系统支持内置KVM，可直接创建虚拟机，用于恢复演练、容灾接管虚机应用。 - 支持无代理备份Docker的镜像与容器实例。 - ▲支持主流数据库离线导出恢复，可通过备份系统将备份数据直接写入数据库或恢复成离线打包文件格式，用于异地或离线网络环境进行数据恢复验证，并且通过离线打包文件进行数据恢复不需要依赖备份系统；（提供主流数据库Oracle、SQLServer、MySQL支持直接恢复至数据库及恢复至文件的功能截图）。 - ▲本次提供≥40TB备份容量授权。 | 1 | 套 |
| 39 | 综合布线及系统集成 | - ★郫都校区从网络中心机房核心层到教学实训楼汇聚层及数据中心机房均通过48芯室外单模光纤连接，到其余各楼栋汇聚层通过24芯室外单模光纤连接。教学区从楼栋汇聚层到楼层弱电井接入层使用8芯室内单模光纤连接，从楼栋汇聚层到教室接入层通过4芯室内单模光纤连接。宿舍区分光器通过2芯皮线光缆连接入室ONU设备。 - 郫都西校区网络核心层综合布线一项：配备42U机柜≥2个，机柜内综合布线一项（含配线架，光纤架、尾纤、光纤熔接等）。 - ★配置相应数量的机柜、墙柜、室内设备箱、48芯ODF机架、24芯光纤配线架、12口终端盒、24口机架式终端盒等。 - ★用于连接高密AP、普密AP、面板AP、室外AP用的六类非屏蔽网线。 - ★用于宿舍楼ONU供电，教学楼教室多媒体箱供电，以及接入到汇集以及教室设备箱供电的主干电源线，用于宿舍前端ONU供电的开关电源。 - ★含直接，锁扣，线槽连接件，膨胀，水晶头，水泥，河沙，轧带，标签纸光纤跳线运费，搬运等配件的PVC线槽、线管等，含布线，穿管，打穿墙洞，无线AP两端标识标牌，机柜线路整理等。 - ★要求本次项目SDN智能管理系统与网络设备（包含交换机、路由器、PON设备、无线设备）适配，实现自动识别上线、业务配置下发、故障设备一键替换。 - ★要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项目交换机实现设备联动，达到流量阻断和主机隔离效果。 - ★要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项目无线控制器实现联与动，将危险终端加入无线控制器黑名单。 - ★要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台向SDN智能管理系统同步告警信息，实现一个平台统一告警。 - ★要求本次项目校园统一出口（Bras设备）与AAA认证计费系统进行联动，实现全校用户统一准入准出。 - ★要求本次项目综合安全网关与交换机设备、上网行为管理设备下发黑名单，实现访问控制联动。 | 1 | 项 |

## 6.4★商务要求（实质性条款）

| 履行时间（期限） | 1.合同签订后，投标人应在接到采购人书面开工通知书之日起60个日历天内完成采购人郫都校区、郫都西校区的校园网络建设，通过采购人初验后开始试运行。 2.试运行满30个日历天后，投标人提出书面申请，由采购人组织正式验收，运维服务期自正式验收通过之日起算（以中标投标人承诺年限为准）。2023年12月31日前须通过采购人的正式验收，否则视为投标人违约。 |
| --- | --- |
| 履行地点（范围） | - 郫都校区：成都市郫都区港通北三路1899号。 - 郫都西校区：成都市郫都区高店路1666号。 |
| 项目预算 | - 本项目所有软硬件及配套设施的购置、建设、安装、调试、运营、维护、维修、更换、更新、升级等费用全部由投标人承担，采购人不承担任何费用。 2.投标人一次性完成采购人郫都校区和郫都西校区校园网改造的所有费用（包含软硬件及配套设施购置、建设、安装、调试的总费用，不包含投标人的投资利息、运维服务期运营成本以及本项目软硬件及配套设施维护、维修、更换、更新、升级等相关费用，以中标投标人承诺的一次性投资总金额为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准，审计费用由投标人承担，可计入一次性投资总金额。投标人应在通过正式验收之日起180个日历天内向采购人提交审计结果，逾期未提交则视为投标人违约。如核定金额低于投标人承诺的一次性投资总金额，不足部分则由投标人在接到采购人书面通知后30个日历天内，按照采购人需求，以现金或资产的方式补足，如投标人逾期或未足额补足，则视为投标人违约。 |
| 质量要求 | - 投标人提供的设备必须是全新原厂产品，不接受OEM设备，且网络设备和安全设备须是同一品牌，确保设备兼容，以便网络管理。 - 本项目所有安全设备和软件产品，由投标人提供免费升级、更新服务保障，包括但不限于各类特征库更新、漏洞修复等，直至运维服务期满为止。 - 本项目所有设备由投标人提供免费维护、维修、更换等保障服务，如出现故障，投标人应在接到故障报修后15分钟内有效答复，4小时内排除故障达到正常使用条件，直至运维服务期满为止。 - 网络中心机房、图书馆等重点防火单位及楼栋应使用防火材质的管（防火金属管等）、线及其它辅材。 |
| 包装和运输要求 | 1.投标人为本项目实施涉及的设备包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。设备在运输途中毁损灭失的风险均由投标人承担。相关设备、材料因包装不当所引起的毁损灭失风险也由投标人承担。 |
| 安装调试要求 | - 项目建设前，投标人须将详细的校园网建设施工方案提交采购人，采购人审核通过后方可施工。根据建设实际情况和特殊要求，采购人有权对施工方案做一定调整。 - 项目建设过程中，投标人应加强安全生产管理，做好自身工作人员和校内人员的人身安全保护、采购人财产和环境的保全，不得影响采购人正常教育教学秩序，如造成人身损害、财产损失、环境破坏等，由投标人负责赔偿或消除影响，采购人对此不承担任何责任。 - 本项目涉及的所有软件，须对采购人免费开放（或开发）数据接口，并根据采购人的需求免费提供对接服务，确保数据交互畅通。 - 本项目涉及的硬件设备、光纤等需标识自身命名、上联交换机名称和端口，标签标识须清晰、无误、牢靠、耐久。 - 采购人在各楼栋的弱电井提供适当位置供投标人进行设备和线路安装；没有弱电井或弱电井空间不足的楼栋则由投标人提供解决方案，经采购人同意后由投标人负责建设。 - 投标人优先使用采购人各楼栋现有桥架进行设备和线路安装；没有桥架的楼栋则由投标人提供解决方案，经采购人同意后，由投标人负责建设。 - 项目建设过程中如本文件中所列出的软硬件性能或数量不能满足实际需求的，则由投标人负责提供相应软硬件直到满足建设目标需要为止。 - 项目建设过程中如本文件未列出，因建设需要增加的软硬件及配套设施由投标人负责提供，总价值不超过投标人承诺的一次性投资金额的5%。 - 正式验收时，投标人应提供本项目软硬件及配套设施相关资料，包括但不限于产品说明书、网络拓扑图等。 - 项目建设过程中或运维服务期间，在保证校园网络平稳运行的前提下，投标人应根据采购人需要和要求，完成采购人原有网络的整合、废旧设备设施与废弃链路的拆除等工作。 |
| 运维服务要求 | - 为确保校园网用户可以自愿选择和使用相关运营商的网络通信服务，投标人投建的校园基础网络应能满足所有基础电信运营商网络均能接入，且投标人须在运维服务期内引进不少于两家基础电信运营商公平开展通信网络业务。如投标人本身为基础电信运营商的，则须引进不少于一家其他基础电信运营商公平开展通信网络业务。 - 运维服务期，互联网接入、校区间互联光纤链路等相关费用均由投标人承担。投标人提供的出口总带宽应不低于20G，其中提供给采购人用于教学、科研、办公的免费带宽应不少于2G，并按照采购人需求提供IPv4公网地址和IPv6公网地址各10个。当出口带宽出现瓶颈（包含但不限于出口总带宽峰值达到80%）时，投标人应主动提升出口带宽。如采购人有临时短期提升带宽的需求，则投标人应免费升级带宽至采购人需求结束。 - 投标人运营的套餐资费标准应向采购人备案，在校园进行公示后，投标人可以按备案的套餐资费标准进行运营。套餐资费标准不得高于郫都区内同类院校同等接入标准的平均资费标准。未经采购人备案的套餐资费不允许在校内销售。查实有违规行为的，采购人将暂停该运营商校内新用户发展，限期整改，直至完成备案、公示等环节后开放。 - 投标人有运营管理职责，要制定有效的管理办法确保投标人及其合作运营商有序发展用户。投标人为非基础电信运营商的，在与运营商合作时，需将本项目涉及的资费、管理等要求告知运营商并要求运营商遵守。如投标人合作的运营商未按校园网运维服务方案和运营管理方案要求提供电信、网络服务的，投标人应要求其合作的运营商限期整改，否则视为投标人违约。 - 投标人须承诺采购人教职工在郫都校区和郫都西校区免费使用网络（免费访问互联网），学生免费访问校内资源及特定的网络资源。采购人可根据需要在教学区、图书馆等指定免费访问互联网的区域，投标人应为采购人来访或培训人员创建临时免费或收费的来宾账号，并根据实际情况限时免费或收费。 - 投标人及其合作运营商的收费、运营、运维等活动须严格遵守国家有关法律法规和文件规定，运营、运维服务要满足国家、各级主管部门和采购人对网络安全的要求，同时要配合采购人完成各级网信部门、公安机关和教育主管单位有关网络安全工作。 - 投标人须依法保护用户的个人信息，不得泄露或违规使用采购人师生个人信息。 - 如采购人需要，投标人应无条件向采购人提供管理维护所必须的技术手段、相关参数和业务数据。 - 未经采购人同意，投标人及其合作运营商不得利用校园网进行任何宣传、商业等活动。投标人及其合作运营商在校园内建设室分、基站等通讯基础设施，须将施工方案报采购人审批同意后方可施工，并承担电费等相关费用。 - 投标人应在试运行期间根据实际情况完善《运维服务方案》《运营管理方案》，经采购人认可后，作为运维服务年度考核依据。 - 投标人运维驻场工作人员要严格按照《运维服务方案》《运营服务方案》履行职责，同时负责运维服务期本项目所有软硬件及配套设施的安装、维护、维修、更换、更新、升级等相关工作；如果出现运维服务不到位或本项目相关软硬件及配套设施维护维修不到位的情况，采购人有权优先应急使用履约保证金，确保相关保障到位，再由投标人按采购人限定期限补足履约保证金。 - 学生宿舍楼内本项目相关设备及配套设施采用单独供电，建设和用电费用由投标人承担（按照采购人核定标准签订补充协议），并按采购人相关管理部门要求按时结算，如未按时足额缴纳，则采购人有权优先从履约保证金扣除应缴电费，再由投标人按照采购人限定的期限补足履约保证金。 - 采购人在郫都校区、郫都西校区视情况为投标人免费提供运营维护场所各一处（仅用于本项目通信运营相关服务，未经采购人许可超范围使用，则视为投标人违约），水电费由投标人承担，且投标人不得擅自破坏相关场所的建筑结构。 - 投标人在运维服务期内，有责任在采购人的管理框架内保证投建的网络设施正常运行、用户稳定用网、其合作的运营商有序运营。 |
| 人员配置要求（人数、专业、证书等要求） | - 运维服务期内，投标人须安排不少于2名具有信息网络运维或管理有关资格证书的驻场人员负责本项目相关软硬件及配套设施的运行维护。 - 投标人工作人员由投标人负责管理，驻场人员相关费用均由投标人负责，包含但不限于劳务、保险等费用，采购人不承担驻场人员任何费用。 - 投标人应对采购人相关工作人员开展本项目有关软硬件操作培训，培训人数不少于2名。 - 双方应指定项目负责人或联络人配合进行项目建设及运维管理工作，负责协调和处理本项目建设及运维管理相关事宜。 |
| 产权归属 | - 运维服务期间，投标人投入本项目的所有资产（包括但不限于设备、光缆、双绞线、电源线、桥架、软件等）所有权归投标人所有。但未经采购人书面同意，投标人不得擅自移动、拆除本项目相关资产。 - 运维服务期间，采购人拥有本项目所有设备及软件（包含日志、认证平台、管理平台、计费平台等）的全部管理权和使用权，投标人须按采购人要求提供相关技术资料、配置信息和运行资料。 - 运维服务期间，如因投标人违约导致无法正常开展运维服务，采购人或采购人指定机构有权无偿继续使用投标人已投入资产，以保证采购人正常办公教学和师生通信网络服务的正常开展。 - 运维服务期间，本项目运维形成的数据资产归采购人所有，投标人须按照国家相关法律法规严格保密，不得违规使用相关数据，未经采购人书面同意，不得将数据提供给第三方，否则视为投标人违约，且采购人有权追究投标人全部责任。 - 运维服务期满，采购人或采购人指定机构可以继续无偿使用投标人投入本项目的所有资产（包括但不限于网络设备、安全设备、光缆、双绞线、电源线、桥架、软件等）。 - 运维服务期满，如采购人不再使用投标人投入的资产，经采购人同意后，投标人应按采购人限定的期限拆除采购人不再继续使用的资产，如逾期未拆除，采购人则有权自行处置相关资产，不承担任何责任。 - 投标人不得在在建设期间和后续服务中设置明显排他性设备障碍、服务障碍等，阻碍第三方基础通信运营商在运营区域提供网络通信服务。 |

说明：以上加“★”条款为实质性条款，不允许负偏离，否则为无效投标。

# 第七章  评标办法

## 7.1总则

- 根据相关规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 评审工作由采购代理机构负责组织，资格由代理机构进行审查，除资格审查之外的评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、评审委员会按照本文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

(一)熟悉和理解本文件；

(二)审查、评价投标文件是否符合本文件的要求；

(三)对投标文件进行比较和评价；

(四)根据需要要求采购人对本文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(五)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(六)起草评标报告并进行签署；

(七)向采购人或者学院纪检监督等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；

(八)向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(九)法律、法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程严格保密。投标人对评审委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标无效。

六、评审委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，本文件有明确约定的除外。

七、评审委员会发现本文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人负责组织评标的部门进行解释说明。发现本文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标科书面说明情况。

## 7.2评标方法

本项目采用综合评分法。评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足本文件的实质性要求。评审委员会应当按照本文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。评审委员会成员应对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 7.3评标程序

### 7.3.1.资格性审查

资格审查委员会应依据法律法规和本文件第四章和第五章的规定，对投标人参加本项目投标的报名情况、对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查。资格审查委员会对投标人资格性检查的内容包括：

（1）是否属于有效报名投标人【由代理机构提供相关证明材料，投标人不用提供证明材料】；

（2）是否属于严格按照本文件第四章和第五章的规定提供相关证明材料的投标人（详见本文件第四章、第五章）；

（3）是否属于禁止参加投标的供应商【由代理机构提供相关证明材料，投标人不用提供证明材料】。

注：

1.资格性审查项的相关证明材料，应按本文件的要求盖章签字，资格审查部分的相关证明材料应按照本文件第二章中的要求单独密封，并按第三章格式要求注明资格性响应部分。

2.明确要求加盖单位(法人)公章、法定代表人或代理人签字盖章的资格审查证明材料，须加盖单位(法人)公章、法定代表人或代理人签字盖章才有效。

3.以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效处理。如果认为投标人有任意一项不通过的，应在评标报告中说明不通过的具体原因。

4.通过资格性审查的投标人小于3家，则本项目采购失败。

### 7.3.2符合性审查

符合性审查由评审委员会依据本文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对本文件的响应程度进行审查，以确定是否对本文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性。审查过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和本文件规定。

除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合本文件的规定，影响评标委员会评判的；

（3）投标报价不符合本文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（4）商务、技术、服务应答内容没有完全响应本文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（6）投标文件未按本文件要求签署、盖章的（本章规定的例外情形除外）；

（7）没有完全响应本文件的其他实质性要求或属于本文件中投标无效情形的。

注：

1.以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评审委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在评标报告中说明不通过的具体原因。

2.通过符合性审查的投标人小于3家，则本项目采购失败。

### 7.3.3解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评审委员会认为本文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人或代理机构进行解释。解释不得改变本文件的原义或者影响公平、公正。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式(须由评审委员会全体成员签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 投标文件报价出现前后不一致的，除本文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以唱标的开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 7.3.4比较与评价

按本文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行详细评审，综合比较与评价。

### 7.3.5推荐中标候选投标人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；投标人得分相同的，按照投标人承诺投入的一次性投资金额由高到低排序；得分且一次性投资金额相同，按照建设运维运营方案由优到劣排序。

### 7.3.6编写评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人出具评标报告。评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 7.4评标细则及标准

- 评审委员会只对通过审查的投标文件，根据本文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 除价格因素外，评审委员会成员应依据本文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

### 7.4.1评分办法

本次评标采用综合评分法，由评审委员会各成员独立对通过初审(资格性审查和符合性审查)的投标人的投标文件进行评审和打分。

### 7.4.2评分标准

| 序 号 | 评审 因素 | 权重后 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数得分56% | 56分 | 1.完全满足项目建设清单的得56分。 2.带▲号参数内容为重要参数，共82项，每有一项不满足（含不完全满足）扣0.35分。 3.其他不带“★”“▲”号的，共273项，每有一项不满足（含不完全满足）的扣0.1分。 （说明：带★号的参数内容有负偏离的视为无效投标。） |
| 2 | 履约能力 6% | 6分 | 1.投标人所投网络设备生产厂家具有信息技术服务管理体系证书（ISO 20000）的得2分，不提供或不具备该证书的不得分。(说明:提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章)。 2.投标人所投网络设备生产厂家具有信息安全管理体系证书（ISO 27001）的得2分，不提供或不具备该证书的不得分。(说明:提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章)。 3.投标人所投网络设备生产厂家具有质量管理体系证书（ISO 9001）的得2分，不提供或不具备该证书的不得分。(说明:提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章)。 |
| 3 | 运维服务年限3% | 3分 | 投标人承诺的运维服务年限不得超过10年，否则视为无效投标。承诺10年的，得1分；承诺9年的，得2分；承诺8年及8年以下的，得3分。 (说明：①承诺运维服务年限自正式验收通过之日起；②承诺只能是整数年，否则为无效投标；③提供承诺函并加盖投标人公章)。 |
| 4 | 一次性投资金额 20% | 20分 | 投标人承诺投入的一次性投资金额在800万元的基础上，每增加10万得1分，最高得20分。 (说明：①承诺投入的一次性金额少于800万元的为无效投标；②每增加不足10万的不得分；③提供承诺函并加盖投标人公章。) |
| 5 | 业绩6% | 6分 | 根据投标人提供的2020年1月1日（含）以来四川省内高校同类网络投资或建设运维业绩证明材料进行综合评定。每具有1个业绩得2分，最高6分。（说明：①提供合同复印件并盖投标人公章；②合同复印件须为完整版。） |
| 6 | 建设运维运营方案 9% | 9分 | 1.根据本文件技术要求和项目建设清单提供校园网建设施工方案，应包含①设备组织、②人员安排、③现场管理、④进度计划、⑤部署施工与质量控制、⑥安全控制等，以上内容齐全、科学合理完全满足本文件要求的得3分；每有一项方案内容缺失或不合理影响项目建设的扣0.5分，扣完为止。 2.为确保投建的网络设施正常运行、保证用户稳定用网，需提供校园网运维服务方案，应包含①运维职责与运维人员组织、②运行维护管理制度、③网络报障与问题投诉处理、④设备及软件维修保障、⑤网络与信息安全保障、⑥运维服务年度考核建议标准等内容，以上内容齐全、科学合理完全满足本文件要求的得3分；每有一项方案内容缺失或不合理影响项目运维的扣0.5分，扣完为止。 3.为确保网络运营活动正常有序，投标人应根据采购人对校园网运营要求，制定有效的运营管理方案来达到目标，应包含①资费套餐参考标准、②资费套餐服务内容、③合作运营商接入管理、④运营宣传管理、⑤多运营商有序运营管理、⑥运营管理年度考核建议标准等，以上内容齐全、科学合理完全满足本文件要求的得3分；每有一项方案内容缺失或不合理影响项目运营的扣0.5分，扣完为止。 （说明：不合理是指存在不适用项目实际情况的情形或凭空编造或逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等。） |

说明：

- 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分项证明材料均须加盖投标人公章，否则不得分。

3、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由投标人自行承担。

- 7.5废标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对本文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

废标后，将在中国招标投标公共服务平台上公告。

## 7.6定标

### 7.6.1定标原则

本项目根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标投标人。

### 7.6.2定标程序

- 评审委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

二、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采购人无正当理由的均按照评审委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人，但不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标投标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标投标人，依次类推。

三、确定中标投标人后，在中国招标投标公共服务平台上发布结果公告。

四、不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

五、中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

六、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对本文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 第八章 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务项目

# （拟签订合同主要条款）

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

校园网改造及运维服务项目合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方(采购人)：

乙方(投标人)：

根据《中华人民共和国民法典》及成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造及运维服务采购项目（项目编号：XXX）的校内自主招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲、乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、基本情况

依照教育部办公厅教科信厅函〔2021〕33号文件精神，为改善学校基础网络环境和网络安全管理技术条件，提高学校网络管理和服务质量，进一步提升师生上网体验，满足教学、科研、管理服务需求，推动学校“双高”和“三名工程”建设，充分发挥社会力量在推进校园信息化建设中的作用和市场配置资源的优势，通过公开招标方式引入运维服务商全额出资为学校郫都校区和郫都西校区提供校园网络建设、运营维护服务，共同推进学校信息化发展。

本项目的校园网指学校郫都校区、郫都西校区范围内组建的校园局域网（含有线和无线WIFI），不包含学校其他专用业务网络（金财网、教育科研网等）。

二、技术要求

1.校区间虚拟专线建设要求

郫都校区和郫都西校区通过专网实现连接，两校区间实现统一身份认证，从郫都校区统一出口。专网可采用建设物理光纤或者通过租赁电信运营商虚拟专线实现。若专网通过租赁电信运营商专线实现，应确保专线带宽根据郫都校区和郫都西校区之间网络通信需要动态配置，确保两校区间峰值流量不高于配置带宽的80%。

2.网络中心机房建设要求

参照三级等保及国家有关标准和规范的要求，对网络中心机房进行改造，包括机房装修、模块化机房建设、综合布线、机房配电、防雷接地、空调新风系统建设、气体消防建设、微动环监控建设等。

3.网络及网络安全运维中心建设要求

（1）校园统一安全出口：在校园网出口边界串联部署综合安全网关，旁路部署上网行为管理各1台，进行隔离和访问控制。

（2）管理区：建设安全威胁发现与运营管理平台，智能DNS系统，SDN智能管理系统、网络资产监测管理系统等，助力甲方简便管理。

（3）智能运维管理中心：建设SDN智能管理系统，实现对本项目建设ICT设备的统一运维管理，以及学校原有网络设备的统一监控。

（4）统一身份认证：部署BRAS设备和AAA认证计费系统，实现郫都校区及郫都西校区的统一认证（同时实现准入和准出），实现师生有线无线统一认证计费，准入与准出一次完成，访问校内网络不计费、访问校外网络计费。

3.统一规划设计要求

（1）要求本次项目SDN智能管理系统与网络设备（包含交换机、路由器、PON设备、无线设备）适配，实现自动识别上线、业务配置下发、故障设备一键替换。

（2）要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项交换机）实现设备联动，达到流量阻断和主机隔离效果。

（3）要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台实现对本次项目无线控制器实现联与动，将危险终端加入无线控制器黑名单。

（4）要求本次项目安全威胁发现与运营管理平台向SDN智能管理系统同步告警信息，实现一个平台统一告警。

（5）要求本次项目校园统一出口（Bras设备）与AAA认证计费系统进行联动，实现全校用户统一准入准出。

（6）要求本次项目综合安全网关与交换机设备、上网行为管理设备下发黑名单，实现访问控制联动。

4.骨干线路铺设要求

（1）郫都校区从网络中心机房核心层到教学实训楼汇聚层及数据中心机房均通过48芯室外单模光纤连接，到其余各楼栋汇聚层通过24芯室外单模光纤连接。教学区从楼栋汇聚层到楼层弱电井接入层使用8芯室内单模光纤连接，从楼栋汇聚层到教室接入层通过4芯室内单模光纤连接。宿舍区分光器通过2芯皮线光缆连接入室ONU设备。

（2）郫都西校区核心交换层到各楼栋汇聚层通过24芯室外单模光纤连接。教学区从楼栋汇聚层到楼层弱电井接入层使用8芯室内单模光纤连接，从楼栋汇聚层到教室接入层通过4芯室内单模光纤连接。宿舍区分光器通过2芯皮线光缆连接入室ONU设备。

5.教学和办公区域有线网和无线网建设要求

（1）教学区域采用以太网全光方案，甲方指定33个教学场所采用8口POE交换机万兆接入，其余教室8口POE交换机千兆接入，使用高密AP进行教学区wifi6无线覆盖，同时完成相关综合布线工作。

（2）办公区域按面积及人员数量不同配置相应的无线AP，1间办公室内至少1个信息点。其中容量4人及以下办公室采用弱电井POE交换机+面板AP(至少含4个有线接口)。教学区4人以上大办公室要求配置入室交换机及相应AP，同时完成相关综合布线工作。

（3）楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

6.宿舍区有线网和无线网建设要求

（1）学生宿舍区采用PON网络技术，下行采用1分32的分光比到每间学生宿舍，ONU自带4个千兆电口和WiFi6功能，实现宿舍有线和无线覆盖，可以被后端控制器管理，便于甲方对整体网络的调优规划。

（2）在每间宿舍的室内适当位置安装1台壁挂设备盒，将ONU设备固定放置于壁挂设备盒内，施工需要考虑电源线路的敷设，从弱电间将220V交流电转化为低压直流电传输到每间宿舍。

（3）每栋楼安装可承载本次项目设备的机柜，放在合适楼层的弱电井内，内装分光器、ODF架等设备。

（4）楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

7.公共场所无线建设

（1）图书馆、体育场馆、学生活动中心、会议室、食堂等人员聚集、人流量较大的相关场所安装相应数量的AP，满足使用需求，同时完成相关综合布线工作。

（2）针对新建的无线AP，安装相应数量的POE交换机，以满足AP的供电和通信需求。

（3）所有网线采用六类非屏蔽双绞线，每台新安装的交换机配置相应数量的理线架。根据每栋楼的实际情况，需要新装可承载本次项目设备的机柜。楼内布线优先使用已有桥架，已有桥架不足以承载或者部分区域没有桥架的，需要安装200×100桥架（水平布线）或钢制线槽（垂直布线)。

8.IPv6要求

要求所有网络设施均支持IPv6，实现全部网络设备的接入、管理、运维保障等以及网络支撑平台全业务均支持IPv4/IPv6双栈正常运行(含基于IPv6的网络安全配置部署和运维管理)，IPv6改造方案规划和实施，逐步过渡到全业务通信IPv6化。

9.身份认证要求

（1）准入要求：所有用户需要先实名认证然后才能接入网络。

（2）准出要求：

①出口管控：对访问互联网流量能够基于用户身份、类型和用户出口服务类型进行带宽分配和出口选择。

②运营商对接管控：对于运营商用户能够根据运营商下发的带宽控制信息动态配置用户带宽和出口。

10.运维管理要求

（1）网络监控兼容性：要求至少能监控本次项目所有网络及相关设备（包括OLT及ONU、AP、交换机、路由器等），及学校现有支持SNMP等协议的网络设备。

（2）网络拓扑管理：提供网络结构的统一视图，通过拓扑图展示对整个网络组网的查看及监控。可以查看设备具体信息详情及链路关系，实现对已有传统网络的监控和流量可视化。

（3）PON光网络管理：提供统一的入口对于PON网络中的OLT设备、OLT单板、OLT接口、分光器、ONU设备、UNI下行口全方位的配置和管理，可以通过SNMP协议查询OLT设备上的OLT、ONU等设备的运维类配置，支持配置分光器下接的ONU、上接的OLT接口、分光比、插损值等信息，并可以在拓扑上进行展示，以方便甲方对实际组网信息的维护，简化PON网络的部署和运维难度。

（4）设备上线管理：提供本次项目网络设备自动化上线功能，大量的设备上线工作，完全由自动化完成，管理员仅需要规划网络配置参数，不需要手工配置命令行。

（5）配置管理：可以对本次项目各种网络设备的配置和软件进行统一的管理，提供对配置文件和设备软件的统一展示、部署/升级、备份、恢复、基线等功能，以手工操作、创建任务等方式，实现对配置文件和设备软件的灵活配置与高效管理。

（6）性能监控：提供本次项目网络设备统一采集和查看设备性能数据的功能，管理员可以查看设备当前的运行状况，也可以查看设备运行状况的历史数据。通过对性能历史数据的采集分析，可观察到网络性能的变化趋势，了解网络运行的基本情况和性能状态，找出影响性能的瓶颈，为规划和调整网络提供参考。包括设备平均CPU利用率、设备平均内存利用率、设备响应时间和当日不可达性比例等。

（7）有线无线一体化：实现网络中的AC、AP、移动终端等无线设备与有线设备进行一体化集中管理。网络资源通过多种视图进行查看，视图内分组管理，将规模巨大的无线接入设备有效组织，便于管理员维护。

（8）无线管理：可以直接在拓扑图中对移动终端的信息进行查看，包括MAC地址、信号强度、在线时长、流量、发射速率集、协商速率、RSSI、SSID、使用信道、所在AC设备、所在AP设备等。

三、项目建设清单

详见校内自主招标文件《项目建设清单》

四、履约时间

1.合同签订后，乙方应在接到甲方书面开工通知书之日起60个日历天内完成甲方郫都校区、郫都西校区的校园网络建设，通过甲方初验后开始试运行。

2.试运行满30个日历天后，乙方提出书面申请，由甲方组织正式验收，运维服务期自正式验收通过之日起算（以乙方承诺年限为准）。2023年12月31日前须通过甲方的正式验收，否则视为乙方违约。

五、履约地点

1.郫都校区：成都市郫都区港通北三路1899号。

2.郫都西校区：成都市郫都区高店路1666号。

六、合同总价

1.本项目所有软硬件及配套设施的购置、建设、安装、调试、运营、维护、维修、更换、更新、升级等费用全部由乙方承担，甲方不承担任何费用。

2.乙方一次性完成甲方郫都校区和郫都西校区校园网改造的投资总金额  万元（大写：  ）（包含软硬件及配套设施购置、建设、安装、调试的总费用，不包含乙方的投资利息、运维服务期运营成本以及本项目软硬件及配套设施维护、维修、更换、更新、升级等相关费用，以乙方承诺的一次性投资总金额为准），实际一次性投资总金额的核定以双方认可的第三方审计机构审计结果为准，审计费用由乙方承担，可计入一次性投资总金额。乙方应在通过正式验收之日起180个日历天内向甲方提交审计结果，逾期未提交则视为乙方违约。如核定金额低于乙方承诺的一次性投资总金额，不足部分则由乙方在接到甲方书面通知后30个日历天内，按照甲方需求，以现金或资产的方式补足，如乙方逾期或未足额补足，则视为乙方违约。

七、质量要求

1.乙方提供的设备必须是全新原厂产品，不接受OEM设备，且网络设备和安全设备须同一品牌，确保设备兼容，以便网络管理。

2.本项目所有安全设备和软件产品，由乙方提供免费升级、更新服务保障，包括但不限于各类特征库更新、漏洞修复等，直至运维服务期满为止。

3.本项目所有设备由乙方提供免费维护、维修、更换等保障服务，如出现故障，乙方应在接到故障报修后15分钟内有效答复，4小时内排除故障达到正常使用条件，直至运维服务期满为止。

4.网络中心机房、图书馆等重点防火单位及楼栋应使用防火材质的管（防火金属管等）、线及其它辅材。

八、包装和运输要求

1.乙方为本项目实施涉及的设备包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。设备在运输途中毁损灭失的风险均由乙方承担。相关设备、材料因包装不当所引起的毁损灭失风险也由乙方承担。

九、安装调试要求

1.项目建设前，乙方须将详细的校园网建设施工方案提交甲方，甲方审核通过后方可施工。根据建设实际情况和特殊要求，甲方有权对施工方案做一定调整。

2.项目建设过程中，乙方应加强安全生产管理，做好自身工作人员和校内人员的人身安全保护、甲方财产和环境的保全，不得影响甲方正常教育教学秩序，如造成人身损害、财产损失、环境破坏等，由乙方负责赔偿或消除影响，甲方对此不承担任何责任。

3.本项目涉及的所有软件，须对甲方免费开放（或开发）数据接口，并根据甲方的需求免费提供对接服务，确保数据交互畅通。

4.本项目涉及的硬件设备、光纤等需标识自身命名、上联交换机名称和端口，标签标识须清晰、无误、牢靠、耐久。

5.甲方在各楼栋的弱电井提供适当位置供乙方进行设备和线路安装；没有弱电井或弱电井空间不足的楼栋则由乙方提供解决方案，经甲方同意后由乙方负责建设。

6.乙方优先使用甲方各楼栋现有桥架进行设备和线路安装；没有桥架的楼栋则由乙方提供解决方案，经甲方同意后，由乙方负责建设。

7.项目建设过程中如校内自主招标文件中所列出的软硬件性能或数量不能满足实际需求的，则由乙方负责提供相应软硬件直到满足建设目标需要为止。

8.项目建设过程中如校内自主招标文件未列出，因建设需要增加的软硬件及配套设施由乙方负责提供，总价值不超过乙方承诺的一次性投资金额的5%。

9.正式验收时，乙方应提供本项目软硬件及配套设施相关资料，包括但不限于产品说明书、网络拓扑图等。

10.项目建设过程中或运维服务期间，在保证校园网络平稳运行的前提下，乙方应根据甲方需要和要求，完成甲方原有网络的整合、废旧设备设施与废弃链路的拆除等工作。

十、运维服务要求

1.为确保校园网用户可以自愿选择和使用相关运营商的网络通信服务，乙方投建的校园基础网络应能满足所有基础电信运营商网络均能接入，且乙方须在运维服务期内引进不少于两家基础电信运营商公平开展通信网络业务。如乙方本身为基础电信运营商的，则须引进不少于一家其他基础电信运营商公平开展通信网络业务。

2.运维服务期，互联网接入、校区间互联光纤链路等相关费用均由乙方承担。乙方提供的出口总带宽应不低于20G，其中提供给甲方用于教学、科研、办公的免费带宽应不少于2G，并按照甲方需求提供IPv4公网地址和IPv6公网地址各10个。当出口带宽出现瓶颈（包含但不限于出口总带宽峰值达到80%）时，乙方应主动提升出口带宽。如甲方有临时短期提升带宽的需求，则乙方应免费升级带宽至甲方需求结束。

3.乙方运营的套餐资费标准应向甲方备案，在校园进行公示后，乙方可以按备案的套餐资费标准进行运营。套餐资费标准不得高于郫都区内同类院校同等接入标准的平均资费标准。未经甲方备案的套餐资费不允许在校内销售。查实有违规行为的，甲方将暂停该运营商校内新用户发展，限期整改，直至完成备案、公示等环节后开放。

4.乙方有运营管理职责，要制定有效的管理办法确保乙方及其合作运营商有序发展用户。乙方为非基础电信运营商的，在与运营商合作时，需将本项目涉及的资费、管理等要求告知运营商并要求运营商遵守。如乙方合作的运营商未按校园网运维服务方案和运营管理方案要求提供电信、网络服务的，乙方应要求其合作的运营商限期整改，否则视为乙方违约。

5.乙方须承诺甲方教职工在郫都校区和郫都西校区免费使用网络（免费访问互联网），学生免费访问校内资源及特定的网络资源。甲方可根据需要在教学区、图书馆等指定免费访问互联网的区域，乙方应为甲方来访或培训人员创建临时免费或收费的来宾账号，并根据实际情况限时免费或收费。

6.乙方及其合作运营商的收费、运营、运维等活动须严格遵守国家有关法律法规和文件规定，运营、运维服务要满足国家、各级主管部门和甲方对网络安全的要求，同时要配合甲方完成各级网信部门、公安机关和教育主管单位有关网络安全工作。

7.乙方须依法保护用户的个人信息，不得泄露或违规使用甲方师生个人信息。

8.如甲方需要，乙方应无条件向甲方提供管理维护所必须的技术手段、相关参数和业务数据。

9.未经甲方同意，乙方及其合作运营商不得利用校园网进行任何宣传、商业等活动。乙方及其合作运营商在校园内建设室分、基站等通讯基础设施，须将施工方案报甲方审批同意后方可施工，并承担电费等相关费用。

10.乙方应在试运行期间根据实际情况完善《运维服务方案》《运营管理方案》，经甲方认可后，作为运维服务年度考核依据。

11.乙方运维驻场工作人员要严格按照《运维服务方案》《运营管理方案》履行职责，同时负责运维服务期本项目所有软硬件及配套设施的安装、维护、维修、更换、更新、升级等相关工作；如果出现运维服务不到位或本项目相关软硬件及配套设施维护维修不到位的情况，甲方有权优先应急使用履约保证金，确保相关保障到位，再由乙方按甲方限定期限补足履约保证金。

12.学生宿舍楼内本项目相关设备及配套设施采用单独供电，建设和用电费用由乙方承担（按照甲方核定标准签订补充协议），并按甲方相关管理部门要求按时结算，如未按时足额缴纳，则甲方有权优先从履约保证金扣除应缴电费，再由乙方按照甲方限定的期限补足履约保证金。

13.甲方在郫都校区、郫都西校区视情况为乙方免费提供运营维护场所各一处（仅用于本项目通信运营相关服务，未经甲方许可超范围使用，则视为乙方违约），水电费由乙方承担，且乙方不得擅自破坏相关场所的建筑结构。

14.乙方在运维服务期内，有责任在甲方的管理框架内保证投建的网络设施正常运行、用户稳定用网、其合作的所有运营商有序运营。

十一、人员配置

1.运维服务期内，乙方须安排不少于2名具有信息网络运维或管理有关资格证书的驻场人员负责本项目相关软硬件及配套设施的运行维护。

2.乙方工作人员由乙方负责管理，驻场人员相关费用均由乙方负责，包含但不限于劳务、保险等费用，甲方不承担驻场人员任何费用。

3.乙方应对甲方相关工作人员开展本项目有关软硬件操作培训，培训人数不少于2名。

4.双方应指定项目负责人或联络人配合进行项目建设及运维管理工作，负责协调和处理本项目建设及运维管理相关事宜。

十二、产权归属

1.1.运维服务期间，乙方投入本项目的所有资产（包括但不限于设备、光缆、双绞线、电源线、桥架、软件等）所有权归乙方所有。但未经甲方书面同意，乙方不得擅自移动、拆除本项目相关资产。

2.运维服务期间，甲方拥有本项目所有设备及软件（包含日志、认证平台、管理平台、计费平台等）的全部管理权和使用权，乙方须按甲方要求提供相关技术资料、配置信息和运行资料。

3.运维服务期间，如因乙方违约导致无法正常开展运维服务，甲方或甲方指定机构有权无偿继续使用乙方已投入资产，以保证甲方正常办公教学和师生通信网络服务的正常开展。

4.运维服务期间，本项目运维形成的数据资产归甲方所有，乙方须按照国家相关法律法规严格保密，不得违规使用相关数据，未经甲方书面允许，不得将数据提供给第三方，否则视为乙方违约，且甲方有权追究乙方全部责任。

5.运维服务期满，甲方或甲方指定机构可以继续无偿使用乙方投入本项目的所有资产（包括但不限于网络设备、安全设备、光缆、双绞线、电源线、桥架、软件等）。

6.运维服务期满，如甲方不再使用乙方投入的资产，经甲方同意后，乙方应按甲方限定的期限拆除甲方不再继续使用的资产，如逾期未拆除，甲方则有权自行处置相关资产，不承担任何责任。

7.乙方不得在在建设期间和后续服务中设置明显排他性设备障碍、服务障碍等，阻碍第三方基础通信运营商在运营区域提供网络通信服务。

十三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方拥有校园网络的管理权，甲方可对网络管理策略、设备配置及运行记录数据等进行管理。

2.合作范围和期限内，甲方同意乙方与所有运营商对接并引入运营商进行平等的通信网络经营活动，并协助乙方及乙方合作运营商建立良好的运营环境。

3.甲方为乙方提供校园基础网络建设及运营所需的环境保障，包括提供合作范围内的线路管道的使用和相关资料；协调后勤、物业管理等单位为施工提供便利；协助完成原有网络保留部分的对接。

4.甲方协助乙方做好乙方投入本项目资产的安全管理工作。若因甲方原因造成资产损毁或丢失，甲方负责赔偿乙方相应损失。若因第三方（包含但不限于学生、第三方人员等）造成资产损毁或丢失，甲方协助乙方进行追赔，乙方应负责恢复，保证师生通信网络服务不受影响。

5.甲方对校园网络管理要求需要临时变动时，乙方应积极配合甲方，如特殊时期的网络资源管控等。

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方负责制定校园网建设施工方案、运维服务方案和运营管理方案，在获得甲方书面认可后，由乙方负责合作区域内校园基础网络建设、运维和运营的安全生产管理和乙方工作人员的安全管理。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方应承担全部赔偿责任，甲方不承担任何责任。

3.乙方负责乙方投入本项目资产的安全管理工作。若因乙方自身原因造成资产损毁或丢失，由乙方自行承担损失并负责更换（新）相应资产。若因第三方（包含但不限于学生、第三方人员等）造成资产损毁或丢失，乙方可要求甲方协助追赔，乙方应负责更换（新）相应资产，保证师生通信网络服务不受影响。

4.乙方可在甲方校园规定位置安置或放置乙方及乙方合作运营商通信网络业务覆盖标识。

5.在重大节日、周末、开学等时间，乙方的业务宣传方案经甲方相关部门批准后，乙方可在甲方指定区域开展有组织的现场促销与宣传活动，活动相关安全工作由乙方负责。

6.严格按照本合同规定的通信网络服务范围开展业务，及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时处理师生投诉，并配合甲方接受有关部门的指导和监督。

7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十四、履约保证金

1.履约保证金共100万元。乙方在接到中标通知书后7个日历天内，以银行转账形式向甲方一次性提交履约保证金100万元，其中70万元在通过正式验收后无息退还，剩余30万元在运维服务期满后视履约情况部分或全部无息退还。

2.履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户行：工行四川成都分行郫都红光支行

银行账号：4402054609100031151

3.正式验收通过后，乙方凭“履约保证金收据”“履约保证金退还申请”“采购项目履约验收报告”等凭据办理应退部分履约保证金的无息退还。甲方收到乙方提交的申请资料并审核通过后，30个日历天内将履约保证金70万元原路无息退还乙方。

4.运维服务期满后，乙方凭“履约保证金收据”“履约保证金退还申请”等凭据办理应退部分履约保证金的无息退还。甲方收到乙方提交的申请资料并审核通过后，30个日历天内视履约情况部分或全部无息退还乙方。

5.乙方缴纳履约保证金后，因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30个日历天（含法定节假日）未能按招投标文件签订合同的，其全部履约保证金不予退还；若乙方未按合同要求履行部分或全部义务的，其履约保证金视违约情况予以部分或全部扣除。

6.运维服务期间，乙方未按合同要求履行而导致履约保证金被部分或全部扣除的，应在接到甲方书面通知30个日历天内缴纳或补足履约保证金，否则视为乙方违约。

十五、验收、交付标准和方法

1.乙方完成甲方郫都校区、郫都西校区校园网络基础设施建设后，书面申请初次验收，甲方收到验收申请后10个工作日内组织初验小组进行现场验收。初验通过，则签署《试运行同意书》；若初验未通过，乙方应在接到整改通知之日起7个日历天内完成整改，再由甲方组织重新验收。若初验三次不合格则视为乙方不能履约，甲方有权终止合同，并按合同“第十六条 违约责任第（二）款 第1项”约定追究乙方的违约责任。

2.乙方通过初次验收，且试运行满30日历天后，书面申请正式验收，甲方收到验收申请后10个工作日内组织验收小组进行现场测试验收。验收通过，则签署《验收合格报告》；若验收未通过，乙方应在接到整改通知之日起7个日历天内完成整改，再由甲方组织重新验收，若验收三次不合格则视为乙方不能履约，甲方有权终止合同，并按合同“第十六条 违约责任第（二）款 第1项”约定追究乙方的违约责任。

3.初次验收和正式验收内容为《技术要求》《项目建设清单》及《建设施工方案》的履约情况。

4.运维服务期服务验收为年度考核验收。若乙方年度考核验收为不合格的，则甲方有权从履约保证金中一次性扣除5万元，乙方应在接到甲方通知30个日历天内将履约保证金的扣除部分补齐，若逾期未补足履约保证金，则视为乙方单方面终止合同，按合同违约责任第（二）款第2项约定追究乙方的违约责任。若累计3年服务验收不合格的，视为乙方违约，并按合同“第十五条 违约责任第（二）款 第1项”约定追究乙方的违约责任。

5.运维服务期年度考核验收内容包括商务要求及乙方开始正式运营前提交的《运维服务方案》和《运营管理方案》的履约情况。

6.其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

十六、违约责任

（一）甲方违约责任

1.运维服务期间，在无不可抗力、无上级部门或政策文件要求等情况下，甲方无正当理由终止本合同，甲方应向乙方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式为：

（一次性投资总金额（以审计结果为准）/运维服务期（年）*运维服务期剩余年数*（1+银行同期贷款利率）；

运维服务期剩余年数不足一年的：（一次性投资总金额/运维服务期限年）*（运维服务期剩余月数/12）*（1+银行同期贷款利率）。

2.运维服务期内，因甲方新校区建设，郫都西校区如需搬迁，运维服务期剩余年数超过3年（包含3年）的，则运维服务期在原来约定的基础上自动延长2年，乙方可继续在甲方郫都校区开展运维服务至延长期满。运维服务期剩余年数不足3年（包含1年）的，则运维服务期在原来约定的基础上自动延长1年，乙方可继续在甲方郫都校区开展运维服务至延长期满。运维服务期剩余年数不足1年的，则运维服务期在原来约定的基础上自动延长剩余月数，乙方可继续在甲方郫都校区开展运维服务至延长期满。

3.甲方不承担其他赔偿责任，并有权继续无偿使用乙方已投入本项目的相关资产。

（二）乙方违约责任

1.运维服务期间，若乙方因自身原因被视为违约的，甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金，同时由乙方按照一次性投资总金额的20%向甲方支付违约金，且甲方有权继续无偿使用乙方已投入本项目的所有资产，乙方所有损失由乙方自行承担。

2.运维服务期间，乙方如因自身原因单方面终止本合同，甲方有权扣除全部履约保证金，并有权继续无偿使用乙方已投入本项目的所有资产，且乙方在接到甲方通知30日历天内，按照乙方承诺的一次性投资额的20%向甲方支付违约金，乙方所有损失由乙方自行承担。

3.运维服务期间，因乙方及乙方合作的运营商服务质量问题，造成校园网用户大面积投诉，或严重影响甲方教学管理秩序，导致合作目的无法达成的，乙方须采取有效措施进行整改，并消除不良影响，否则甲方有权自行或委托第三方采取补救措施，保证校园网正常运行，由此产生的费用及后果由乙方承担。若相关措施都无法保证甲方正常教学管理秩序，经甲乙双方确认后，甲方有权提前终止合同，并有权无偿继续使用乙方已投入本项目的所有资产，乙方所有损失由乙方自行承担，并按照乙方承诺的一次性投资总金额的20%向甲方支付违约金。

4.运维服务期间，如乙方及乙方合作运营商存在排他性行为、垄断行为、超范围经营行为或收费标准违反国家有关规定的，甲方有权约谈乙方并要求乙方在限定期限内完成整改，如未按期完成整改，甲方保留进一步追究责任的权利，包括但不限于扣除履约保证金、终止合同等。

5.如乙方及乙方合作运营商违反国家相关法律法规、发生消防安全事故、安全生产责任事故或其他安全事故，影响较大、后果严重的，甲方有权提前终止合同，并有权无偿继续使用乙方已投入本项目的所有资产，乙方所有损失由乙方自行承担，并按照乙方承诺的一次性投资总金额的20%向甲方支付违约金。

6.如乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

十七、不可抗力

1．由于不可抗力事件且发生的后果不能克服，包括：地震、塌方、陷落、洪水、台风、天文异常等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、战争、恐怖事件、大规模流行性疫病、破坏活动或任何其他类似的或不同的偶发事件，致使一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方对其他方因此产生的经济损失不承担责任。

2.遇有上述不可抗力事件的一方，应及时将事件情况书面通知其他方，并应于15日内提交详细情况说明，以及合同不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的有效证明文件。按照事件对合同履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本合同或终止合同。

十八、解决争议的方法

1.所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议可通过双方友好协商解决,也可由有关部门调解。如果协商或调解不成的，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。诉讼进行过程中，双方约定继续履行本合同未涉诉讼的其他部分。

2.除判决另有规定外，一切涉诉合理费用均由违约方承担。

十九、知识产权

1.乙方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方因此遭受的损失（包括但不限于因此向第三方支付的赔偿金、违约金等，以及因此支出的诉讼费用、律师费、保全费等）均由乙方承担。

2.履行本合同产生的知识产权均归甲方所有。

二十、合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二十一、合同的分包和转让

1.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方不得分包。

二十二、送达

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以双方在本合同签章处所列明的地址为准。一方如果迁址、变更电话或联系人等，应当及时书面通知对方，未及时履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息或发生争议时司法机关通过原地址向一方邮寄相关司法文书即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮3日后即视为送达。

二十三、组成本合同的有关文件

下列关于成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）校园网改造项目采购项目(项目编号：XXXX)的校内自主招标文件、乙方的投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方的校内自主招标文件；

2.乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.本合同列出的附件。

二十四、其他

1.乙方制定的《建设施工方案》《运维服务方案》和《运营管理方案》详见乙方投标文件。

2.本合同自乙方缴纳履约保证金后，且合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

4.本合同一式7份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。甲方5份，乙方2份，具有同等法律效力。

5.如本合同与甲方的校内自主招标文件、乙方的投标文件不一致时，以甲方的校内自主招标文件、乙方的投标文件为准。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。。

(以下无正文)

甲方：  （盖章）   		      乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                   地    址：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

电    话：                   电    话：

传    真：                   传    真：

邮    箱：                   邮    箱：

签约日期：XX年XX月XX日  签约日期：XX年XX月XX日